- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 驻马店贝森皮革制品有限公司年产90万张成品皮革项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-411728-04-01-120651 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王保明 | 联系方式 |  | 187×××××××× |
| 建设地点 |  | 驻马店市遂平县产业集聚区纬一路北段26号（农有王公司院内） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经114.03451614，北纬33.16950841 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1910 皮革鞣制加工 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19”中第30条，皮革鞣制加工191 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 遂平县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 2306-411728-04-01-120651 |
| 总投资（万元） |  | 4700 | 环保投资（万元） |  | 31 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.66 | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | £否 R是： 已建成（已处罚，责令改正通知书见附件6） | 用地（用海） 面积（m2） |  | 4600㎡ |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《遂平县产业集聚区总体发展规划》（2016-2020） 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件：《关于遂平县产业集聚区总体发展规划的批复》 审批文号：豫发改工业[2016]568号文 规划调整：《驻马店市产业集聚区联席会议领导小组办公室会议纪要》（驻集聚办【2018】12号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》 召集审查机关：原驻马店市环境保护局 审批文件：《驻马店市环境保护局关于遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020年）环境影响报告书审查意见》 审批文号：驻环审〔2017〕10号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划及选址相符性分析 本项目位于河南省驻马店市遂平县产业集聚区纬一路北段26号（农有王公司院内），其地理位置见附图1，项目所在地周围主要为生产性企业。建设单位2023年2月7日于河南农有王农业装备科技股份有限公司签订厂房租赁合同，将其院内的闲置厂房租赁给建设单位，河南农有王农业装备科技股份有限公司位于装备制造产业园内，建设单位为皮革鞣制加工企业，项目排放的废气和噪声等主要污染物对该园区其他企业影响较小，且不属于遂平县先进制造业开发区发展规划中的限制类或淘汰类产业，符合遂平县先进制造业开发区发展规划（2016-2020）。因此河南农有王农业装备科技股份有限公司将闲置厂房租赁给建设单位合法，租赁合同（见附件3）。项目用地性质为工业用地，符合用地性质要求。 2、环境准入条件相符性分析 项目与遂平县先进制造业开发区发展规划环境准入负面清单相符性分析见表1-2，与先进制造业开发区环境准入条件相符性分析见表1-2。 表1-2 本项目与先进制造业开发区环境准入负面清单相符性 类别; 准入条件及负面清单; 是否属于负面清单行业. 限制、禁止引进的项目; 园区必须严格执行《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国家发改委，2013年第 21 号令）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（发展改革委令第 22 号）、《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）等相关政策，禁止建设淘汰类、限制类和禁止类项目，禁止新上不符合产业政策、能耗高的项目。; 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产工艺及设备不属于限制类及淘汰类，属允许类，符合国家产业政策要求，符合环境保护政策。. 此外，对于达不到进区企业要求的建设项目禁止进入。主要包括：. （1）不符合园区主导产业类型的项目。; 均不属于. （2）国家产业政策和工商投资名录中明令禁止的项目。. （3）技术装备落后、清洁生产水平低、高物耗、高能耗和高水耗的项目。. （4）水、大气污染严重或固废产生量大的项目。比如三类工业和二类工业中的重污染项目；避免引进被国家列为产能过剩的项目；服装行业禁止引进印染项目。. （5）生产中如含有难降解的有机物、有毒有害、重金属等物质，不能处理达到接管要求的项目。. （6）工艺尾气中含有难处理的有毒有害物质的项目。. （7）禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质的项目。. （8）禁止建设生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和严重污染环境的项目。. （9）限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品等粮食深加工业。. （10）根据市场需求，严格控制煤化工产能盲目扩大，避免低水平项目重复建设。. 表1-3 本项目与集聚区准入条件相符性 类别; 集聚区准入条件; 本项目; 相符性. 环境保护准入条件; 园区引进项目时参考《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国家发改委，2013年第21号令）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（发展改革委令第22号）等相关政策，优先引进鼓励类项目。; 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策要求。; 相符. 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求。; 本项目为皮革加工制造项目，采用国内先进设备，无淘汰设备，各项排污严格按照标准执行，符合清洁生产要求。; 相符. 鼓励建设粮食深加工等符合集聚区功能定位的建设项目。; 相符. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 相符. 建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术。; 相符. 综上所述，本项目不属于集聚区负面清单行业，符合集聚区环境准入条件，符合园区产业定位，且项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，不违背环境准入条件。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该目录的限制类、淘汰类之列，属允许类。且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。 2、项目与《驻马店市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（驻环函〔2021〕26号）及《驻马店市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 (驻政〔2021〕18号)相符性分析 （1）环境底线符合性分析 根据项目区域环境质量现状分析，该项目环境空气质量中SO2、NO2浓度年均值、CO 95百分位数日、O3年90百分位数8小时平均浓度均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5和PM10浓度年均值未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，随着驻马店市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的强力推进，驻马店市环境空气质量持续改善。奎旺河-疙瘩刘断面，COD、氨氮、总磷现状值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。项目区域噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目磨革粉尘经密闭厂房和设备自带除尘器处理后逸散粉尘由负压收集后，由15米高排气筒排放、喷浆废气通过除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附+15m排气筒排放，对周围环境的影响较小；噪声主要来要自于设备噪声，生产设备机械均置于生产车间内，主要噪声源源强较低，经采取减振、消声、建筑吸声等措施，同时加强管理，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准；项目生产废水经沉淀池+压滤机处理后循环使用不外排，运营期生活废水排至遂平县第二污水处理厂处理达标后排放；项目产生的一般固废、危险废物和生活垃圾均得到妥善处置。因此，本项目建设不会突破环境质量底线。 （2）生态红线 本项目位于河南省驻马店市遂平县产业集聚区纬一路北段26号（农有王公司院内），根据项目所在地环境功能区划，项目不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目运营期将消耗一定量的水、电等资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。项目生产过程中仅喷头清洗需用水，清洗废水经沉淀池+压滤机处理后循环使用，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后排入遂平县第二污水处理厂。实现了废水的减量化和固体废物的资源化，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 由驻马店市“三线一单”生态环境准入清单可知，本项目位于驻马店市与环境准入负面清单的符合性分析 根据驻马店市生态环境局2021年11月5日印发的《驻马店市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》的函[驻环函（2021）26号]中生态环境准入清单的划分，本项目建设地点位于遂平县先进制造业开发区，属于重点管控单元： 表1-4 生态环境准入清单分析 管控要求; 项目建设; 相符性. 空间布局约束; 1、禁止建设大气污染影响较大和耗水量较大的建设项目、禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质的项目。禁止引进印染项目。 2、限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品等粮食深加工业。 3、鼓励能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的食品加工和装备制造产业项目入驻。 4、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。; 本项目为皮革制品制造生产项目，符合园区产业规划。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 2、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 项目生产废水不外排。生活污水全部经管网收集后进入遂平县第二污水处理厂处理，厂区出水水质满足污水处理厂收水要求。; 相符. 环境风险防控; 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目不涉及危险化学品生产；本项目不属于高风险项目。; 相符. 资源利用效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目清洁生产水平较高，生产废水废水经沉淀池+压滤机处理后循环使用，不外排。; 相符. 综上所述，本项目符合《驻马店市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》相关要求。 3、关于印发《驻马店市“十四五”节能减排综合工作方案》的通知（ 驻政〔2022〕61号 ）相符性分析 表1-5驻马店市“十四五”节能减排综合工作方案相符性分析 方案要求; 本项目; 相符性. （九）推动实施挥发性有机物行业企业综合治理。加快推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用油墨、胶粘剂、清洗剂等低挥发性有机物含量涂料，组织开展涂料行业生产、销售环节产品质量联合检查，加强行业企业挥发性有机物含量限值检测与监管。强化工业企业挥发性有机物污染治理，全面摸排分类整治挥发性有机物治理设施废气旁路，实施含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理；全面推进石化、化工行业储罐改造，使用高效、低泄漏的浮盘和呼吸阀，显著提升泄漏检测与修复实施质量，大力提升挥发性有机物排放收集率、去除率和治理设施运行率。加大油品储运销全过程挥发性有机物排放控制力度，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收在线信息系统建设，加大油气排放监管力度。; 项目为成品革加工项目，项目涂饰材料使用水基涂饰材料，喷浆废气VOCs采取“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”措施; 相符. （十）环境基础设施水平提升工程。推进城市生活污水管网建设和改造，新建污水收集管网应采取分流制系统，对排水管网进行清污分流改造、混接错接改造、破损管网修补更换，提升污水收集效能。以现有污水处理厂为基础，科学布局污水再生利用设施，推行再生水用于生态补水、工业生产和市政杂用等。坚持减量化、稳定化、无害化、资源化，推进污泥无害化处置和资源化利用，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径。鼓励发展“生物质利用+焚烧”，将垃圾焚烧发电厂、水泥窑、燃煤电厂等协同处置方式作为污泥处置的补充。加快建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。到2025年，全市基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，市中心城区、县级城市生活污水集中收集率力争达到70%以上或在2020年基础上增加5%以上；市中心城区和县城生活污水处理率达到98%以上；市中心城区和县城污泥无害化处置率分别达到98%、95%；城镇生活垃圾焚烧处理能力达到6400吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比95%左右。; 项目生产废水不外排。生活污水全部经管网收集后进入遂平县第二污水处理厂处理，厂区出水水质满足污水处理厂收水要求。; 相符. - 驻马店市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案，关于印发《驻马店市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（驻环委【2023】1号）、关于印发《驻马店市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（驻环委【2023】29号）、关于印发《驻马店市2023年净土保卫战实施方案》的通知（驻环委【2023】30号）相符性分析。 表1-6驻马店市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案相符性分析 5、本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相符性分析 实施方案; 方案要求; 本项目; 相符性. 驻马店市2023年蓝天保卫战实施方案; 20推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，对汽车制造、工业涂装、家具制造、包装、印刷、钢结构制造、工程机械等行业使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的企业制定低 VOCs含量原辅材料替代计划。汽车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例;房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等 建设项目。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。; 项目为成品革加工项目，项目涂饰材料使用水基涂饰材料，喷浆废气VOCs采取“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”措施; 相符. 21持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要 集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实;按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄露检测与修复工作:产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组 织排放。; 本项目涂饰剂由密闭容器储存，存放在专门的化料间，化料间废气和喷浆废气一起进入“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”设备内处理; 相符. 22.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸 附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目喷浆废气由“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”处理，定期更换活性炭并建立台账; 相符. 驻马店市2023年碧水保卫战实施方案; 20.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建 企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。鼓励企业争创工业废水循环利用试点。; 本项目工业废水主要为喷浆机清洗废水，本项目喷浆机清洗废水经沉淀池+压滤机处理后循环使用，不外排。; 相符. 驻马店市2023年净土保卫战实施方案; 4.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态 更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; 本项目危险废物暂存于为废暂存间，定期交由有资质的单位处理，并建立危险废物管理台账。; 相符. 本项目属于C1910 皮革鞣制加工，不属于国家39个重点行业和省级12个重点行业，因此，本项目执行通用行业绩效指标要求。根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），本项目纳入通用行业绩效分级，应满足通用行业中涉VOCs排放、涉颗粒物企业的基本要求。 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）文件中通用行业基本要求相符性分析见表1-6。 表1-6 本项目与该文件通用行业基本要求相符性分析一览表1（涉VOCs） 基本要求类型; 通用行业基本要求; 企业情况; 相符性. 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目成膜剂、助剂、着色剂密闭存储于化料间。盛装过化料的包装容器、废弃化料、废活性炭通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涂饰剂密闭储存; 相符. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目涂饰剂采用密闭容器盛装，密闭管道输送; 相符. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 涂饰剂调配、使用等过程在密闭空间内操作; 相符. 涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至 VOCs 处理系统。; 项目拟将化料室调配废气和喷浆工序产生的有机废气一起采用1套有机废气处理装置“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 相符. 运输方式; 1、公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）; 公司公路运输车辆使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆; 相符. 2、厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）; 公司厂内运输车辆使用达到国五及以上排放标准; 相符. 3、危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）; 公司危险品及危废运输车辆使用达到国五以上排放标准; 相符. 4、厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）; 厂内非道路移动源使用国三及以上排放标准或使用新能源机械; 相符. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）企业，或纳入我省重点行业年产值1200 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上; 根据实际生产按照要求执行; 相符. 环境管理要求; 环保档案资料齐全; 1、环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件; 本次评价即是项目为了取得环评批复文件，公司拟将按要求办理环评批复文件和竣工验收文件，并存档; 相符. 2、废气治理设施运行管理规程; 公司将制定废气治理设施运行管理规程，并存档; 相符. 3、一年内废气监测报告; 项目建成后拟将按监测计划进行污染物监测，并将检测报告存档; 相符. 4、国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识; 公司将按要求办理排污许可证，并按照要求开展自行检测和信息披露，设置规范的排气筒监测平台和排污口标识; 相符. 台账记录信息完整; 1、生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）; 公司应设置生产设施运行管理信息台账; 相符. 2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）; 公司应设置废气污染治理设施运行管理台账; 相符. 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）; 公司应记录监测信息; 相符. 4、主要原辅材料、燃料消耗记录; 公司应进行原辅材料消耗记录台账; 相符. 5、电消耗记录; 公司应进行电消耗记录; 相符. 人员配置合理; 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 公司设置具有相应环境管理能力的专职环保人员; 相符. 其他控制要求; 1、生产工艺和装备：不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 项目生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 相符. 3、用电量/视频监管：按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上; 公司拟将按照要求安装用电监管设备; 相符. 4、厂容厂貌：厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地; 项目厂区道路、堆场、厂房地面硬化。厂区定期清扫、洒水抑尘。无未利用裸露土地; 相符. 表1-7 本项目与该文件通用行业基本要求相符性分析一览表1（涉颗粒物） 基本要求类型; 通用行业基本要求; 企业情况; 相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物 料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置， 料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取 防止破袋及粉尘外逸措施。; 公司车辆运输采用封闭措施。; 相符. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘 措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和 四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质 材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭 状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定 的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物 储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立 台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危 废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品; 公司一般物料储存于封闭车间内，危险废物储存在符合规范的危废暂存间内，并张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立 台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。; 相符. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输 送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的 产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑 尘措施。; 公司甩软粉尘、磨革粉尘厂内转移、输送过程应采用气力输 送、密闭输送。; 相符. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。 卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; /; 相符. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进 行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和 配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 公司甩软在密闭转鼓内，磨革粉尘在密闭车间内，由设备自带袋式除尘器收集后，逸散的粉尘再由负压收集经15米高排气筒排放。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。; 相符. 由上表可知，本项目将按照相关要求执行，达到《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）通用行业基本要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 驻马店贝森皮革制品有限公司投资4700万元在河南省驻马店市遂平县产业集聚区纬一路北段26号（农有王公司院内）建设驻马店贝森皮革制品有限公司年产90万张成品皮革项目，租赁农有王公司院内现有厂房。闲置厂房面积约4600m2。本项目属于未批先建项目， 于2023 年 3 月 1 日开工建设，2023 年 5 月 6 日建成投产，治污设施已安装到位并且正常运行。于2023年6月29日收到驻马店市生态环境局下达的责令改正通知书（豫 1728 环责改字〔2023〕35 号）见附件。项目主要建设内容包括：主体工程（生产车间）、辅助工程（办公室、成品库）、公用工程（供水、供电）和环保工程等。其中供水、供电依托先进制造业开发区公用设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华·人民共和国环境影响评价法》、国务院第 253 号《建设项目环境保护管理条例》和国务院第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中的有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版），该项目属于名录中规定的“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19”中第30条，皮革鞣制加工191，本项目不涉及“鞣制、染色工艺”，属“其它”类，对照目录应编制环境影响报告表。因此，驻马店贝森皮革制品有限公司委托我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位对建设项目现场进行了勘查，详细了解与收集了该项目的有关资料，依据国家相关规定，结合该项目的实际情况，编制了该项目的环境影响报告表。 二、项目工程组成及主要建设内容 1、工程主要建设内容 驻马店贝森皮革制品有限公司年产90万张成品皮革项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 组成; 建设内容及规模. 主体工程; 生产车间; 实际生产车间面积4600m2，安装喷浆机、甩软转鼓、磨革机、量革机等生产设备，部分作为成品库及原料库. 辅助工程; 办公区; 在标准化厂房内分隔150m2作为办公区. 公用工程; 供水; 由集聚区统一供给. 供电; 由集聚区统一供给. 环保工程; 废气治理; 甩软粉尘：甩软转鼓全封闭，设备自带气流内循环粉尘净化装置. 磨革粉尘：磨革间密闭、车间密闭；磨革机自带除尘器、负压收集+15米高排气筒. 喷浆干燥废气：车间密闭、废气由“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经过15m高排气筒P1排放. 废水治理; 喷头清洗废水经沉淀池+压滤机处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入遂平县第二污水处理厂处理达标后，尾水排入奎旺河。. 噪声治理; 设备减震、厂房隔声. 固废治理; 生活垃圾收集箱、一般固废暂存间、危险废物暂存间. 2、产品方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 名称; 年产量; 备注. 成品革; 90万张; 外售. 3、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 消耗量/a; 备注. 1; 革坯; 90万张; 外购. 2; 成膜剂; 270t; 外购，用于喷浆工序，无需在车间混合配置。挥发性有机物约占原料用量的1%. 3; 助剂; 77.4t. 4; 着色剂; 30.6t. 1; 能源; 水; 350吨; 项目集聚区供给. 2; 电; 25万kW·h; 由集聚区电网供应. （1）成膜剂：成膜剂又称皮革用黏合剂。涂饰剂的重要组分，对涂饰剂的性能起决定性作用。能在革面上形成一层黏着牢固，具有一定柔软性、延伸性和弹性、耐摩擦性、耐水性等的连续均匀薄膜的一类材料。薄膜内可容纳颜料、染料及各种助剂等。根据其来源和性质，可分为蛋白成膜剂、丙烯酸树脂成膜剂、丁二烯树脂成膜剂、聚氨酯成膜剂、硝酸纤维成膜剂等。成膜剂具有可燃易燃性。本项目使用的成膜剂主要成分为丙烯酸树脂和聚氨酯树脂，分别占54.05%、45.5%。 （2）助剂：主要成分为蜡剂和酪素，分别占46.7%、53.3%。皮革用蜡剂主要有两种：天然蜡和合成蜡。天然蜡包括动物蜡、植物蜡和矿物蜡；合成蜡包括氯化石蜡、合成硅蜡、合成酯蜡、合成氟蜡以及合成聚酰胺蜡。本项目所用蜡剂为天然蜡剂。蜡剂具有可燃易燃性。酪素为动物乳汁中所含的蛋白质遇酸凝固析出的粉末，黄白色。供制食品，也用于制造涂料。 （3）着色剂：本项目用着色剂为颜料膏，颜料膏是一种皮革涂饰用着色剂。由颜料、酪素、硫酸化油、防腐剂等混合研磨而成的膏状物。 在喷浆涂饰过程中会产生喷涂废气，喷涂废气中含有少量挥发性有机物。项目涂饰材料使用水基涂饰材料，如水溶性丙烯酸酯、聚氨酯树脂等，此类涂料不含甲醛及有害重金属，但涂饰剂中含有手感剂、渗透剂等助剂，故会产生少量的非甲烷总烃和极少量的苯、甲苯、二甲苯。根据2022年6月验收的《平舆县舆升皮革有限公司年加工120万张成品革项目（一期）竣工环境保护验收报告》，该项目采用的涂饰剂、生产工艺、废气处理措施与本项目基本一致，有可类比性。舆升皮革喷涂车间（含干燥工段）有机废气处理设施进口非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯产生量平均值分别为0.184kg/h、2.16×10-3kg/h、13.895×10-3kg/h，折合年产生量分别为0.4416t/a、0.005184.8t/a、0.033348t/a，根据验收监测期间生产负荷（70%）下的产量，则非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯的总的产生量分别为0.701t/a、0.008229t/a、0.05293t/a。舆升皮革年用浆料397t，则可以核算出挥发份非甲烷总烃含量0.18%，挥发份苯系物（苯、甲苯、二甲苯）含量0.015%。 原辅材料理化性质见表2-4。 表2-4 项目化料库情况 名称; 面积（m2）; 储存物质; 最大储存量（t）; 储存方式. 化料库; 50; 成膜剂; 10; 乳状、桶装、室内. 助剂; 5; 乳状、桶装、室内. 着色剂; 5; 乳状、桶装、室内. 物料平衡图见下： 30t/a 蓝湿皮3600t/a 3600t/a 边角废料 成膜剂 成品革 270t/a 3933.71t/a 77.4t/a 助剂 30.6t/a 14.29t/a 着色剂 磨革、甩软粉尘 ## 图2-1 本项目物料平衡图 4、项目主要设备 本项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 绷板机; /; 4; 台; 已建. 2; 喷浆机; /; 2; 台; 已建. 3; 甩软转鼓; /; 4; 台; 已建. 4; 植鞣转鼓; /; 5; 台; 已建. 5; 卧式绷板机; /; 2; 台; 已建. 6; 振荡拉软机; /; 2; 台; 已建. 7; 压花机; /; 2; 台; 已建. 8; 量革机; /; 2; 台; 已建. 9; 烫光机; /; 2; 台; 已建. 10; 挂晾机; /; 1; 套; 已建. 11; 磨革机; /; 1; 台; 已建. 12; 除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附; /; 1; 套; 已建. 5、公用工程 （1）给排水系统 ①给水系统 本项目用水由集聚区供水管网共给。 ②排水系统 本项目职工人数20人，生活污水主要为员工办公污水。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）并结合本项目实际情况，职工用水量按 50L/（人·d ）计，则生活用水量为1m3/d，即300m3/a，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量0.8m3/d，240m3/a。项目生活污水化粪池预处理后，进入遂平县第二污水处理厂进一步处理。 （2）供电系统 本项目用电主要为生产、生活用电，用电量约25万kW.h/a，由集聚区统一供给。 6、劳动定员及营业时间 本项目劳动定员20人，全年有效工作日300天，每天工作8小时，全年工作2400小时。 - 四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于河南省驻马店市遂平县产业集聚区纬一路北段26号（农有王公司院内），项目东侧为院内标准化生产厂房，西侧为空地，北侧为空地，南侧为院内标准化生产厂房。项目周围环境概况图见附图2。 （2）平面布局 本项目主要建设内容为依托已建成的生产车间。磨革车间、危废暂存间、工具房位于厂区北侧，从西到东依次是绷板机、压花机、喷浆机、量革机、甩软转鼓，办公室位于厂区南侧，整个厂房功能分区明确，联系通畅，且将相互之间的干扰降到最低。项目平面布置合理。项目平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 废气 废气、噪声 ## 图2-2 生产工艺流程及产污环节示意图 主要工艺说明： 1）坯革：本项目不进行前序蓝湿皮的加工生产，所用原料为外购加工好的半成品坯革。 2）甩软：将需要甩软的坯革放在甩软转鼓中，同时加入石球，在转鼓转动过程中石球和坯革不断碰撞，使得坯革变软，满足下一步加工工序的要求。甩软时间一般需8小时左右，甩软过程中会产生皮革粉尘，根据企业提供资料，本项目甩软转鼓全封闭，同时甩软转鼓粉尘是一个内循环风系统，引风机将含尘废气抽出，经气流内循环粉尘净化装置净化后，又送入甩软转鼓中，不排放。收集的皮革粉尘暂存在危废间，定期委托有危废处置资质单位处理。 3）磨革：采用磨革机对坯革的粒面进行研磨，磨去粒面的轻微瑕疵，改善坯革的外观。磨革过程在全封闭空间中进行，产生的磨革粉尘经磨革机自带的吸尘装置和袋式除尘器处理，磨革灰收集后委托有危废处置资质单位处理。本项目磨革工序采用干法磨革，生产过程中无废水产生。 4）修剪：经磨革后的坯革进行人工修剪，主要修剪掉不合格的边角，然后进入喷浆工序。 5）喷浆、干燥：喷浆是通过喷浆机在坯革上进行喷涂或者使用滚涂机进行滚涂，喷涂浆料为外购已配制好的成膜剂、着色剂和助剂等，按一定比例加水调配即可。 喷涂赋予成品革外观更加均匀美观，满足客户对颜色、手感和光泽的不同需求。 喷涂后是烘干工序，喷浆机后自带烘干机，采用电加热，烘干温度在40℃左右。 6）压花、展平、覆膜：将干燥后的坯革送入绷板机进行展平，同时采用压花机压制花纹。本项目采用液压绷板机进行拉伸，主要目的是使坯革能够拉伸舒展。展品后根据需求进行覆膜。 7）量革、成品入库：最后，将皮革根据要求的尺寸量尺后装箱入库。 采用上述工艺，在有效的工作时间内，项目设备配备能满足生产能力需求。 营运期产污环节分析： 1、产污环节分析 （1）废气：废气污染物主要为喷浆、干燥工段产生的有机废气、甩软粉尘、磨革粉尘。 （2）废水：主要为职工生活污水。 （3）噪声：主要为甩软转鼓、喷浆机、绷板机等设备运转噪声。 （4）固体废物：主要为磨革及甩软工序收集的粉尘，修剪工序产生的边角料，浆料包装桶，废活性炭、废紫外线灯管、洗线循环水沉淀废渣，生活垃圾等。 |
| 原有环境污染 | 本项目为新建项目，租赁厂房处于闲置状态。在项目入驻前无原有污染问题。本项目属于未批先建项目，目前项目已运营，项目甩软转鼓全封闭，甩软粉尘经设备自带气流内循环粉尘净化装置处理后作为固废处理；项目磨革粉尘经磨革机自带除尘器、负压收集后经15米高排气筒排放，无组织粉尘经厂房、磨革车间二次封闭阻隔；喷浆干燥废气经车间密闭、由“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经过15m高排气筒P1排放。喷头清洗废水经沉淀池+压滤机处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入遂平县第二污水处理厂处理。 项目还未签订危废处理协议，应加快危废协议签订，增强危废管理。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 一、环境质量现状 - 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物监测数据统计 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区纬一路北段26号（农有王公司院内），根据大气功能区划分原则，建设项目所在区域为二类功能区，本次采用城市环境空气质量自动监控系统中2023年驻马店市遂平县第一季度空气质量自动监控结果判定项目区域的环境空气质量的状况。2023年驻马店市遂平县环境空气质量统计数据见表3-1。 表3-1 2023年驻马店市遂平县环境空气质量统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/Nm3）; 标准值（ug/Nm3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 第一季度浓度均值; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 第一季度浓度均值; 20; 40; 50; 达标. PM2.5; 第一季度浓度均值; 70; 35; 200; 不达标. PM10; 第一季度浓度均值; 133; 70; 190; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值，mg/Nm3; 0.6; 4; 15; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值; 88; 160; 55; 达标. 由监测数据可以看出，2023年驻马店市遂平县SO2、NO2、CO、O3可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区，随着驻马店市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的强力推进，遂平县环境空气质量持续改善。 2、地表水环境质量现状 本项目废水排放去向为：项目生活污水经厂区化粪池处理后排入集聚区污水管网，再进入遂平县第二污水处理厂进一步处理，排入奎旺河。奎旺河评价河段为地表水III类功能区，本次评价根据《2023年1-6月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的奎旺河-疙瘩刘断面监测数据对奎旺河水质进行分析评价。断面的水质监测结果统计详见表3-2。 表3-2 地表水现状监测统计与评价结果（单位：mg/L） 日期; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 2023-01; 18.6; 0.93; 0.14. 2023-02; 17.0; 0.92; 0.135. 2023-03; 14; 0.8; 0.12. 2023-04; 13.3; 0.91; 0.16. 2023-05; 19.2; 0.6; 0.098. 2023-06; 13.4; 0.7; 0.166. 最大值; 18.6; 0.93; 0.166. 最小值; 13.3; 0.6; 0.12. 平均值; 15.5; 0.81; 0.137. 标准; 20; 1.0; 0.2. 最大超标倍数; /; /; /. 超标频率（%）; 0; 0; 0. 由上表可以看出，奎旺河-疙瘩刘断面COD、NH3-N、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目所在区域东、西、南、北侧均满足声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。 4、生态环境质量现状 项目所在区域由于人为活动频繁，天然动植物种类少，现有的种类中多为人工种植或养殖，区域生态环境为农业人工生态环境。经现场调查，项目区域500m内无重点保护的野生动植物，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目500 米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于产业园区内，不涉及产业园区外新增用地。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 营运期粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，有机废气及苯系物废气排放参考执行豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中表面涂装业建议排放值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织监控要求。 表3-3 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 标准来源; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限（mg/m3）. 排气筒（m）; 标准限值. 1; 颗粒物; GB16297-1996; 120; 15; 3.5; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 豫环攻坚办[2017]162号; 60; 15; /; 2.0. 3; GB37822-2019 附录A; /; /; /; 10. 4; 苯; 豫环攻坚办[2017]162号; 1; 15; /; 0.1. 5; 甲苯+二甲苯; 20; 15; /; 甲苯0.6 二甲苯0.2. 2、废水 本项目生产废水经沉淀池+压滤机处理后循环使用，不外排。生活污水经“化粪池”预处理后，通过污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，达标后排入奎旺河。项目废水排放《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足遂平县第二污水处理厂进水水质指标，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）一级A标准。 表3-4 污水综合排放标准表4三级标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 标准限值; 6～9; 500; 300; 400; /. 表3-5 遂平县第二污水处理厂进水水质要求 单位mg/L，pH除外 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 标准限值; 6～9; 320; 145; 180; 25. 3、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，一般固废执行《—般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标如下。 ①水污染物控制指标： 项目厂区总排放口排入遂平县第二污水处理厂的排放量：COD0.076t/a；氨氮0.006t/a。进入遂平县第二污水处理厂进一步处理后。本次项目进入地表水环境的污染物总量控制指标：COD0.012t/a；氨氮0.0012t/a。 ②大气污染物控制指标： 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及二氧化硫及氮氧化物排放。根据工程分析，项目废气污染物总量为：VOCs：0.0709t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施分析

| 施施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有标准化厂房，因此，本评价不再分析施工期的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气环境影响分析 本项目废气主要有：喷浆干燥废气，甩软粉尘、磨革粉尘。 ①甩软粉尘及磨革粉尘 甩软和磨革过程中会产生皮革粉尘。 本项目甩软转鼓全封闭，并加装有气流内循环粉尘净化装置，甩软工序无废气排出，所有粉尘收集后作固废处置，类比同类企业，每加工1t原料皮，甩软粉尘产生量为1.0kg，本项目年加工90万标张牛羊皮成品革，每张成品革重约4.0kg；本项目加工产品革的重量为3600t/a，则甩软工段粉尘产生量为3.6t/a，粉尘收集后作固废处置。 本项目磨革机位于密闭厂房内密闭的磨革室，磨革粉尘由设备自带袋式除尘器收集。类比其它皮革生产企业磨革粉尘产排情况，每加工1t原料皮，磨革粉尘产生量为3.0kg。本项目年加工90万张成品革，每张原料皮重约4.0kg，本项目加工产品革的重量为3600t/a，经核算本项目磨革粉尘产生量为10.8t/a。设备自带袋式除尘器对磨革粉尘废气去除效率按99%计。经废气处理装置处理后磨革粉尘废气排放量为0.108t/a，排放速率为0.045kg/h。在密闭磨革室内设置引风机将磨革废气负压收集后，经过一根15m高排气筒排放。负压集气收集效率按90%计，本项目磨革粉尘有组织排放生量为0.0972t/a，排放速率为0.0405kg/h。评价建议配套引风机风量10000m3/h，废气处理装置年运行时间为2400h。经废气处理装置处理后磨革粉尘废气有组织排放浓度为4.05mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级排放限制要求。 本项目无组织磨革粉尘产生量为0.0108t/a，产生速率为0.0045kg/h。 ②喷浆、干燥废气 喷浆、干燥废气的主要成分为挥发性有机物，污染物种类以非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯计。 根据《污染源源强核算技术指南 制革工业》（HJ995-2018），整饰工段污染源强核算方法包括物料衡算法、类比法、实测法和产物系数法等，优先采用物料衡算法，其次采用类比法。本次采用类比法核算挥发性有机物、苯、甲苯及二甲苯的产生量。 根据2022年6月验收的《平舆县舆升皮革有限公司年加工120万张成品革项目（一期）竣工环境保护验收报告》，该项目采用的涂饰剂、生产工艺、废气处理措施与本项目基本一致，有可类比性。舆升皮革喷涂车间（含干燥工段）有机废气处理设施进口非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯产生量平均值分别为0.184kg/h、2.16×10-3kg/h、13.895×10-3kg/h，折合年产生量分别为0.4416t/a、0.005185t/a、0.033348t/a，根据验收监测期间生产负荷（70%）下的产量，类比本项目非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯的有组织产生量分别为0.47295t/a（0.1971kg/h）、0.005552t/a（0.00231kg/h）、0.03551t/a（0.01489kg/h），密闭设计集气收集效率按90%计，则本项目非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯的总的产生量分别为0.5255t/a（0219kg/h）、0.006169t/a（0.00257kg/h）、0.03945t/a（0.01654kg/h）。 本项目共设置2台喷浆机，喷涂线涂台和烘干工序采用密封设计，设置引风机将有机废气收集后，通过 “除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经过一根15m高排气筒排放。根据《平舆县舆升皮革有限公司年加工120万张成品革项目（一期）竣工环境保护验收报告》验收监测进出口数据类比，“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”对有机废气去除效率两次结果分别为86%和86.4%，本项目有机废物去除效率按85%计。评价建议配套引风机风量10000m3/h，废气处理装置年运行时间为2400h。经废气处理装置处理后非甲烷总烃废气有组织排放量为0.0709t/a，排放速率为0.02957kg/h，排放浓度为2.957mg/m3，苯有组织排放量为0.000825t/a，排放速率为0.000347kg/h，排放浓度为0.0347mg/m3，甲苯及二甲苯有组织排放量为0.00533t/a，排放速率为0.00223kg/h，排放浓度为0.223mg/m3，符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准限值要求。 本项目非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯无组织废气排放量分别为0.05255t/a、0.0006169t/a、0.003945t/a，排放速率分别为：0.0219kg/h、0.002257kg/h、0.001654kg/h。 废气排放情况见表4-1。 表4-1 本项目废气排放情况一览表 工艺废气; 风机风量; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排气筒高度; 排放标准mg/m3; 达标情况. 非甲烷总烃; 10000m3/h; 0.0709; 2.957; 0.02957; 15m; 80; 达标. 苯; 0.000825; 0.0347; 0.000347; 1; 达标. 甲苯及二甲苯; 0.00533; 0.223; 0.00223; 甲苯与二甲苯合计40; 达标. 颗粒物; 10000m3/h; 0.0972; 4.05; 0.0405; 15m; 120; 达标. 化料室调配原料产生的有机废气较少，经集气罩收集后一并和喷浆废气经“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经15m高排气筒排放。 有组织废气排放参数见表4-2。 表4-2 有组织废气排放参数表 名称及编号; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内经/m; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 喷浆废气排气筒DA001; 114.034447515; 33.169715204; 15; 0.4; 25. 磨革废气排气筒DA002; 114.034350956; 33170377710; 15; 0.4; 25. 项目大气污染物年排放量核算如下： 表4-3 项目大气有组织污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0709. 2; 颗粒物; 0.0972. - 2、排污口设置及监测计划 - （1）排放口设置情况 表4-4 废气排放口基本信息一览表 名称; 排气筒基本信息. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 编号; 类型. 喷浆废气排放口; 15; 0.4; 常温; DA001; 一般排放口. 磨革粉尘排放口; 15; 0.4; 常温; DA002; 一般排放口. - （2）废气监测计划 表4-5 本项目废气监测计划一览表 监测要求; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001排气筒; 非甲烷总烃、苯、甲苯+二甲苯; 每半年一次. DA002排气筒; 颗粒物; 每年一次. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 每年一次. 3、非正常工况排放情况 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： （1）非正常工况源强分析 非正常排放一般为环保设施故障，按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-6 非正常工况废气排放情况汇总表 污染源; 污染物; 排放情况; 持续时间（h）; 排放量（kg）. 最大排放速率kg/h. 喷浆干燥废气; 非甲烷总烃; 0.1971; 0.5; 0.09855. 磨革粉尘废气; 颗粒物; 4.05; 0.5; 2.025. （2）非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相应工序。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，并定期更换活性炭，尤其需保证活性炭处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 4、措施可行性及影响分析 项目位于遂平县先进制造业开发区，甩软废气污染因子颗粒物采用全密闭+设备自带除尘器处理后负压收集后经15米高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)中表 2 中标准限值。磨革粉尘采用“二次封闭+设备自带袋式除尘器+15米高排气筒”，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)中表 2 中标准限值。 工艺废气污染因子非甲烷总烃采用“除雾器+UV光催化氧化+活性炭吸附设施装置”处理后经15m高排气筒排放，有机废气排放浓度和排放速率均满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中表面涂装业建议排放值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织监控要求标准限值。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业》（HJ859.1-2017）中规定有机废气收集治理设施包括焚烧、吸附、催化分解等，本项目非甲烷总烃采用除雾器+UV光催化氧化+活性炭吸附组合技术，除尘设施包括袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘器等，本项目颗粒物采用“袋式除尘器设施装置”技术。均属于《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业》（HJ859.1-2017）中可行性技术。因此本项目采取废气治理措施可行。 5、大气环境影响评价结论 本项目各产污环节废气均采用可行技术进行处理，可最大限度的限制无组织废气的外排，保证厂界无组织排放满足相关排放标准。 二、废水环境影响分析 1、源强分析 本项目废水主要为喷浆工段清洗废水及员工生活污水。 喷浆工段清洗废水主要为喷浆工段洗线废水。洗线常规为单线，单刷高端洗水机组。可选配双线及不锈钢洗线槽等，洗线的目的是确保线被清洗的较为干净而皮革不被浆料所污染。根据建设单位提供资料，洗线槽用水约为300m3/a，洗线槽的水经沉淀池+压滤机处理后循环使用，不外排，隔离的浆渣作为危废处置。洗线槽定期补充新鲜水，根据类比，洗线槽用水损耗率按5％计，则补充用水量约为15t/a。 根据2022年6月验收的《平舆县隆丰皮革制品有限公司年加工50万张成品革项目（一期）竣工环境保护验收报告》，该项目采用的涂饰剂、生产工艺、废水处理措施与本项目基本一致，有可类比性。隆丰皮革洗线废水采用“沉淀池+压滤机”处理后循环使用。目前隆丰皮革运行正常，洗线废水经沉淀池处理后回用，线被清洗的较为干净，无皮革被浆料污染的情况出现，因此根据隆丰皮革实际运行情况洗线废水采用“沉淀池+压滤机”处理后循环使用，不外排是可行的。 项目生活污水经排放量为240m³/a，项目生活废水经化粪池处理后，经市政管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，污水厂处理后废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。本项目废水产排情况见下表4-7。 表4-7 项目污水中主要污染物产生及排放情况一览表 处理单元; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 生活污水产生浓度 （水量240m3/a）; 300; 180; 200; 25. 处理后; 250; 120; 150; 24. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 500; 300; 400; /. 遂平县第二污水处理厂进水水质标准; 320; 145; 180; 25. 达标情况; 达标. 厂区排放口排入污水处理厂排放总量（t/a）; 0.076; 0.034; 0.043; 0.006. - 2、排污口设置及监测计划 - 厂区排放口情况及监测计划如下。 - 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放口类型; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 240（本项目）; 遂平县第二污水处理厂; 间断排放; ■企业总排□雨水排放□清净下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口; 遂平县第二污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 本项目废水污染源监测计划见下表。 - 表4-9 废水监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 废水总排口; pH、化学需氧量、BOD5、NH3-N、SS; 1次/年; 遂平县第二污水处理厂进水水质标准. 3、水环境影响评价结论 项目生产废水经沉淀池+压滤机处理后，循环使用不外排。生活废水经化粪池预处理达到遂平县第二污水处理厂接管标准后，经污水管网入遂平县第二污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准排入奎旺河，不会造成周边水环境质量下降。 三、声环境影响分析 1、源强分析 项目噪声源主要为设备运行时产生的噪声，声级约75-90dB（A）之间。项目选用低噪声设备，并对设备设置减震基座，同时设备均安装在密闭车间内部，可保证设备降噪效果良好。项目设备经距离衰减，安装减振等措施后，设备降噪取值20dB（A）。各主要设备噪声源强和处理以后噪声值见下表。 表4-10 项目主要设备噪声源强及治理措施一栏表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量(台); 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 厂房; 转鼓; 甩软转鼓4台、植鞣转鼓5台; 85; 基础减震、厂房阻隔; 20; 30; 0; 10; 74; 昼间; 15; 62; 1. 2; 喷浆机; 2; 80; -10; 10; 0; 30; 72; 昼间; 15; 60; 1. 3; 烫光机; 2; 75; 30; 5; 0; 35; 69; 昼间; 15; 44; 1. 4; 压花机; 2; 80; -10; 5; 0; 15; 57; 昼间; 15; 42; 1. 5; 绷板; 绷板机4台、卧式绷板机2台; 80; -20; -30; 0; 10; 62; 昼间; 15; 47; 1. 6; 磨革机; 1; 80; -20; - 35; - 0; - 5; - 74; - 昼间; - 15; - 62; 1. 7; 风机; 1; 85; -2; 20; 0; 1; 79; 昼间; 15; 64; 1. （2）噪声影响预测与评价 本次声环境影响评价选用如下预测模式： ①噪声源叠加模式 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 ②噪声衰减模式 L（r）=L（r0）—20lg（r/r0） 式中：L（r0）—距声源的r0处的噪声值，dB(A)； r—关心点距声源的距离，m； L（r）—距噪声源距离为r处的噪声值，dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价噪声预测需要预测项目运营期厂界噪声贡献值。厂界噪声贡献值见表4-11。 表4-11 厂界噪声贡献值一览表 预测点; 贡献值; 达标情况. 东厂界; 49.0; 达标. 南厂界; 48.8; 达标. 西厂界; 52.3; 达标. 北厂界; 54.0; 达标. 由表4-10可知，项目四周厂界噪声贡献值均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，实现达标排放。 为了确保项目所在地声环境达到功能区划要求，评价建议建设单位应该采取以下措施： （1）在设备选型过程中优先选择环保低噪型设备，从源头上削减噪声源； （2）合理布局设备安装位置，将高噪声设备尽量远离厂界； （3）提高设备安装精度，同时采用减振措施； （4）厂房墙体及屋顶应采用轻质复合隔声簿板； （5）主要的降噪设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； （6）建设单位加强管理，做到文明生产，尽可能减轻人工操作产生的瞬时噪声对环境的影响。 本项目噪声污染源监测计划见下表。 - 表4-12 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 厂界四周; 等效声级; 1次/年; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 四、固体废物影响分析 1、固废源强 本项目固体废物主要为皮革修边生产过程中产生的边角废料、甩软和磨革收尘、废料桶、废弃化料、洗线循环水沉淀废渣、废紫外灯管、废活性炭和员工生活垃圾。 （1）边角废料 根据企业提供的资料，皮革修边生产过程中产生的边角废料量为30t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的边角料属于“HW21含铬废物”“毛皮鞣制及制品加工”中的“193-002-21皮革、毛皮鞣制及切削过程产生的含铬废碎料”，由厂内集中收集后委托有资质单位处理。 （2）甩软和磨革粉尘 本项目甩软转鼓全封闭，并加装有气流内循环粉尘净化装置，甩软工序无废气排出，所有粉尘收集后作固废处置，类比同类企业，每加工1t原料皮，甩软粉尘产生量为1.0kg，本项目年加工90万标张成品革，每张成品革重约4.0kg；本项目加工成品革的重量为3600t/a，则甩软工段粉尘产生量为3.6t/a。类比其它皮革生产企业磨革粉尘产排情况，每加工1t原料皮，磨革粉尘产生量为3.0kg。本项目年加工90万张成品革，每张原料皮重约4.0kg，本项目加工产品革的重量为3600t/a，经核算本项目磨革粉尘产生量为10.8t/a，磨革粉尘经设备自带袋式除尘器收集后，逸散粉尘经15米高排气筒排放，集气效率为90%，去除率约99%，则磨革粉尘产生量为10.692t/a。磨革、甩软产生的总粉尘为14.29t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的边角料属于“HW21含铬废物”“毛皮鞣制及制品加工”中的“193-002-21皮革、毛皮鞣制及切削过程产生的含铬废碎料”，由厂内集中收集后委托有资质单位处理。 （3）废料桶 涂料等废桶产生量为2400个/a（合6.4t/a），经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废料桶属于“HW49其他废物”“非特定行业”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 ”，集中收集后由供货厂家回收利用。 （4）废弃化料 本项目在涂饰剂调配时会有少量废弃化料产生，产生量约为0.6t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废弃化料属于“HW12”“非特定行业”中的“900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 ”，收集后密闭保存，暂存在危废暂存间，定期交于有危险废物处置资质单位回收处理。 （5）沉淀池废渣 项目喷浆使用原料为水溶性涂饰剂，喷浆机清洗过程中产生的废水经沉淀池+压滤机后循环使用，循环水槽内会产生少量的沉淀废渣。根据类比调查，沉淀废渣产生量约为0.5t/a，本项目产生的沉淀废渣属于“HW12”“非特定行业”中的“900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 ”，收集后密闭保存，暂存在危废暂存间，定期交于有危险废物处置资质单位回收处理。 （6）废过滤介质 本项目采用“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经过15m高排气筒排放，废气处理过程中会有少量的废过滤介质（除雾器产生）、废紫外灯管（光氧催化装置产生）和废活性炭（活性炭装置产生）等危险废物。根据类比调查，废过滤介质产生量约为0.3t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废过滤介质属于“HW49其他废物”“非特定行业”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 ”。收集后，暂存在危废暂存间，定期交于有危险废物处置资质单位回收处理。 （7）废紫外灯管 本项目采用“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经过15m高排气筒排放，废气处理过程中会有少量的废紫外灯管和废活性炭等危险废物。根据类比调查，废紫外灯管产生量约为0.3t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废过滤介质属于“HW49其他废物”“非特定行业”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 ”。收集后，暂存在危废暂存间，定期交于有危险废物处置资质单位回收处理。 （8）废弃活性炭 本项目活性炭吸附容量为0.3-0.4kg/kg，取活性炭的吸附容量为0.35kg/kg，本项目光氧催化一级去除效率按70%计，进入一级光氧催化装置的废气量为0.473t/a，则经过一级处理后污染物量为0.1419t/a，活性炭去除效率按50%计，则活性炭吸附的污染物量为70.95kg/a，则活性炭用量为202.7kg/a。由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换，更换周期为4个月左右，活性炭箱的一次充装量为100kg，则每次更换量产废活性炭约123.65kg，废弃活性炭产生量为370.95kg/a，即约0.371t/a，本项目产生的废活性炭属于“HW49其他废物”“非特定行业”中的“900-039-49烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，交由资质的单位处理。 （9）生活垃圾 本项目定员共有20人，均不在厂区食宿，生活垃圾按照平均每人每天1.0kg计算，则生活垃圾产生量为20kg/d，即项目生活垃圾总产生量为6t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运处置。 本项目的固体废物的产生量和处置情况见表4-13，所有固废按类别收集后分别暂存于危废间和垃圾箱。危废间位于车间内，建筑面积约20m2，具体位置见平面布置图。 表4-13 本项目固体废物的产生量和处置情况 序号; 废物名称; 产生量; 废物类别; 处置方式. 1; 磨革、甩软收尘; 14.29t/a; 危险废物; 委托有资质单位处理. 2; 边角废料等; 30t/a; 危险废物. 3; 废料桶; 6.4t/a; 危险废物; 由供货厂家回收处置. 4; 废弃化料; 0.6t/a; 危险废物; 委托有资质单位处理. 5; 沉淀废渣; 0.5t/a; 危险废物; 委托有资质单位处理. 6; 废过滤介质; 0.3t/a; 危险废物; 委托有资质单位处理. 7; 废紫外灯管; 0.3t/a; 危险废物; 委托有资质单位处理. 8; 废活性炭; 0.371t/a; 危险废物; 委托有资质单位处理. 9; 生活垃圾; 6t/a; 一般固废; 由环卫部门送至垃圾焚烧发电厂焚烧. 本项目的危险废物汇总表见表4-14。 表4-14 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 磨革、甩软收尘; HW21; 193-002-21; 14.29; 甩软工段; 固态; 含铬皮革碎屑料; 铬; 间歇; 毒性; 收集后由危废库暂存，定期交由有危废处理资质的单位处置. 边角废料; HW21; 193-002-21; 30; 修边工段; 固态; 含铬皮革碎屑料; 铬; 间歇; 毒性. 沉淀废渣; HW12; 900-252-12; 0.5; 喷浆工段; 固态; 树脂、涂料; 挥发性有机物; 间歇; 毒性. 废料桶; HW49; 900-041-49; 6.4; 喷涂工段; 固态; 涂料; 挥发性有机物; 间歇; 毒性. 废弃化料; HW12; 900-252-12; 0.6; 原料调配工段; 固态; 树脂、涂料; 挥发性有机物; 间歇; 毒性. 废过滤介质; HW49; 900-041-49; 0.3; 喷涂工段; 固态; 树脂、涂料等; 挥发性有机物; 间歇; 毒性. 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 0.3; 喷涂工段; 固态; 含汞废物; 重金属; 间歇; 毒性. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.371; 喷涂工段; 固态; 非甲烷总烃; 挥发性有机物; 间歇; 毒性. 根据环境保护部公告《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（公告2017年第43号），本项目的废物贮存场所基本情况见表4-15。 表4-15 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 磨革、甩软收尘; HW21含铬废物; 193-002-21; 车间西北角; 20m2; 专用密闭容器中储存; 20t; 3个月. 2; 边角废料; HW21含铬废物; 193-002-21. 3; 沉淀废渣; HW12染料涂料废物; 900-252-12. 4; 废过滤介质; HW49其他废物; 900-041-49. 5; 废紫外灯管; HW29含汞废物; 900-023-29. 6; 废弃化料; HW12染料涂料废物; 900-252-12. 7; 废料桶; HW49其他废物; 900-041-49; /. 8; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 密闭容器. 2、环境管理要求 （1）一般固废管理要求 本项目一般固废暂存在固废暂存间内，要求各类固废采用隔板间隔，分类有序堆放，同时应设置一般固废标识，一般固废暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，评价要求建设单位应做到以下几点： ①应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，评价要求建设单位应做到以下几点： （1）应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 （2）应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 （3）转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。 （4）应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 具体要求如下： ①危险废物的收集 项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： a、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备和包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 b、执行危险废物收集操作规程，内容包括使用范围、操作程序和方法、专用设备和工具转移和交接、安全保障和应急防护等。 c、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 d、在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 e、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ②危险废物暂存场所要求 （1）危险废物暂存间要求： 根据国家环境保护部发布的《建设项目危险废物环境影响评价指南》(2017年10月1日起施行)要求，对产生危险废物的建设项目的环境影响评价要坚持“重点评价，科学估算；科学评价，降低风险；全程评价，规范管理”的原则，危险废物的暂存过程均应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 中的有关规定进行，危险废物暂存间要做到“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，项目应当使用符合标准的防渗、防漏、防雨的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；对危险废物的容器和包装物以及收集、 贮存、运输、处置危险废物的设施以及场所，必须设置危险废物识别标志，基础铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数10-10cm/s，地面、裙脚用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，同时在显著位置设立安全警示标识；危险废物的运输应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025)的要求，合理选取运输方式和运输路线，避免产生二次污染。 ③转运过程影响分析 本项目产生的危险废物经危险废物暂存间暂存后交由有资质的单位进行处理，转运严格按照危险废物转移联单制度，由有资质的单位负责转运，不允许有渗漏的情况发生。 综上，企业在落实如上处理措施后，一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境影响很小。 3、固废环境影响评价结论 综上，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则进行妥善处理。 五、土壤环境影响评价 本项目属于皮革、毛皮、羽毛及其制品项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）Ⅳ类项目不敏感区域可不进行土壤环境评价。 六、地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A，本项目属于“N 轻工”中的“118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品”中的“其他”类别，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。根据HJ610-2016，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 七、清洁生产分析 清洁生产是指将综合预防的环境战略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。 1）生产工艺 本项目为皮革后续涂饰加工生产，不涉及蓝湿皮到皮坯的生产环节，无含铬废水及其它生产性废水产生，因此，评价参照《清洁生产标准 制革工业(牛轻革)》(HJ448-2008)标准对项目所使用的生产工艺等指标进行清洁生产分析，其它指标参照国内制革企业生产情况进行定性分析。清洁生产指标分析见表4-16。 表4-16 本项目清洁生产分析一览表 清洁生产标准; 一级; 二级; 三级; 本项目; 评价分析. 一、生产工艺与装备要求. 涂饰; 水溶性涂饰材料，不使用甲醛，不含有害重金属; 水溶性涂饰材料占80%以上，不使用甲醛，不含有害重金属; 水溶性涂饰材料占80%以上，不使用甲醛，不含有害重金属; 二级. 二、资源能源利用指标. 企业规模; 年加工牛皮10万张以上(含); 90万张; 符合标准. - 资源能源利用 物耗、能耗属于能源指标，原材料、能源消耗的控制程度均可能导致废弃物的增多，因此，物耗能耗是衡量一个企业清洁生产水平的重要方面，本项目采用较先进的设备，优化物耗能耗。本项目生产过程中用水量较少，消耗的电能为25万kw.h/a，从资源能源消耗来看，本项目符合清洁生产要求。 - 污染物排放 本项目生产废水经沉淀池+压滤机处理后，循环使用不外排，废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，再进入遂平县第二污水处理厂进一步处理，排入奎旺河；磨革粉尘、甩软粉尘经设备自带除尘器处理后能够达标排放。喷浆废气经处理后能够达标排放；生产过程中产生的固体废物磨革、甩软收尘、边角料、包装桶、生活垃圾等均能得到合理处置。 - 清洁生产管理 企业严格遵守相关的环境法律法规，使排放的污染物满足相应的标准，对职工加强环保意识的教育，禁止破坏周围植被、禁止乱扔乱放，确保污水生活垃圾不随地排放。企业应编有严格的企业管理技术标准，对于员工的行为提出明确的规定和要求，加强环境管理培训。 综上所述，本项目生产符合国家产业政策要求和行业市场准入条件要求；设备采用国内先进设备，自动化程度高；公司成立环境管理机构，健全、完善环境管理制度，并纳入日常管理；项目排放的废水全部为生活污水，生产废水经沉淀池+压滤机处理后，循环使用不外排，满足环境管理的要求；水溶性涂饰材料占80%以上，生产时采用水基涂料，不含有全氟辛烷磺酸盐（PFOS），不使用甲醛，不使用有害金属颜料膏等，达到二级国内清洁生产水平；运营后年加工成品革90万张，满足国家标准要求。综合分析，本项目符合国家清洁生产标准要求。 八、环境风险分析 环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易炸等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对环境系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 1、重大风险源识别及风险潜势的判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结果事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表 4-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境敏感程度（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境敏感程度（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境敏感程度（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录 B 确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C. 1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中 ql ，q2 ……Qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1 ，Q2 ……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。 当Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目所涉及的危险物质主要为成膜剂。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 表 B. 1—B.2 及《企业突发环境事件风险分级方法》 (HJ 941-2018)附录 A，危险物质临界量及 Q 值确定见下表。 表4-18 项目涉及主要化学品暂存量一览表 序号; 危险物质名称; CAS; 最大存在总量 qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质 Q值. 1; 成膜剂; 7697-37-2; 10; 200; 0.5. 项目Q值; 0.05. 根据上表可知，本项目Q=0.05<1，故本项目项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险等级判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 II ，进行二级评价；风险潜势为 II ，进行三级评价；风险潜势为 I ，可开展简单分析。 本项目在生产过程中危险物质为成膜剂。根据项目的生产线特点和评价工作等级划分，具体见下表。 表4-19 评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 可知，本项目环境风险潜势为 Ⅰ ，只做简单分析。 3、环境风险影响分析 （1）水环境：本项目化学品均采用桶装，分类储存在化学品库内，一般情况不会出现泄露事故，建议项目在化学品库存放化学品区域设置围堰，发生泄露时能阻断化学品漫流到其它区域及外界环境，在发生泄漏时及时进行处理，用消防砂吸附后交由危险废物单位处理。项目辅料为易燃液体，如遇明火会发生火灾、爆炸等事故，在事故应急救援中产生的消防废水可能伴有一定的物料和未完全燃烧产物，具有污染性，将随着地表径流排入外环境，对周围水域造成污染。 本项目设置生产废水处理设施，若设施管道破裂，可能会引起事故水排放进入外环境中，含大量COD、SS的废水对外环境水体造成污染。 （2）大气环境：本项目所用辅料如遇明火会发生火灾事故，火灾事故对环境的危害主要表现在火灾次生的大气污染，主要污染物为二氧化碳、一氧化碳及易燃液体的蒸汽，燃烧产生的危险物质挥发至厂区周边下风向地区，将会对周围群众身体健康造成威胁。本项目废气处理设施若出现机械故障、停止运转、活性炭饱和失效，则挥发性有机废气通过排气管直接向大气环境排放，造成污染。 4、环境风险防范措施 （1）化学品泄露事故的防范措施 ①应设置防风、防雨、防渗的化学品贮存场所，分类存放化学品，张贴相应的安全技术说明书，尽量减少化学品在库的储存量，加强对物料储存、使用的管理和检查，避免物料出现泄露。 ②贮存场所配备一定量的空容器，在出现泄露情况下，将泄露液体转移至空容器内，减少泄漏量。 ③在化学品装卸作业时设有专人监护，一旦发生泄露，立即停止作业。 ④针对小量和大量泄露情况，具体应急处置如下： a.小量泄露应急处置：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用消防砂或其他惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水洗刷，并使用装置讲废液等全部收集至专用容器中，与使用过的吸附物一起，按照危险废物进行委外处理。 b.大量泄露应急处置：首先应将泄漏物控制在围堰或构筑消防砂围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽危害，并转移至专用收集器内，回收或按照危险废物进行委外处理。 （2）生产废气事故性排放及废水泄露的防范措施 ①设备、管道的定期维护、检修 生产废气事故性排放风险主要来源于废气处理设施故障，在日常运行过程中，应定期对废气处理设施进行检修，定期更换活性炭，确保活性炭的处理效率。 对于废水事故泄露的防范，建设单位应定期对废水处理设施及相关管道定期进行检修维护，以防出现泄漏事故；一旦发生泄漏事故，应立即找出泄漏点，并进行抢修。 ②操作人员的环保教育培训 在日常运营过程中，应加强操作人员的环保教育培训。 5、环境影响分析结论 本项目涉及的风险物质是成膜剂，风险物质与临界量比值<1 ，环境风险潜势为 I ，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，建议企业制定相应的应急预案。企业在在严格落实环评提出各项措施和要求并编制完善应急预案的前提下，项目风险事故基本控制在厂内，因此项目的环境风险为可防可控。 八、环保设施及投资 本项目环保投资主要为废气治理、废水治理、固废治理。项目总投资4700万元，其中环保投资31万元，占总投资的0.66%，具体如表4-20所示。 4-20 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 环保设施; 数量; 投资费用（万元）. 废气治理; 甩软粉尘; 全封闭甩软转鼓，设备自带气流内循环粉尘净化装置; 9套; /. 磨革粉尘; 全密闭+设备自带袋式除尘器+负压收集+15米高排气筒; 1套; 5. 喷浆干燥废气; 除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附+15m高排气筒; 1套; 10. 废水治理; 生活污水; 化粪池及配套污水管道; 1座; 1. 生产废水; 沉淀池+压滤机; 1套; 6. 噪声治理; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; /; 2. 固废; 生活垃圾; 增设垃圾桶; 若干; 1. 一般固废; 固废暂存间; 1座; 1. 危险固废; 危废暂存间; 1座; 2. 风险防范; /; 灭火器、防护服、乳胶手套、口罩、雨靴、便携泵、铲勺; 若干; 3. 环保投资总计; 31. 九、环境管理与环境监测计划 本项目环境管理计划见表4-21。 表4-21 项目环境管理计划 环境问题; 管理措施; 实施机构. 营运期; 废气污染; 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。; 建设单位. 水质污染; 加强管理，保证污水处理设施正常运行。; 建设单位. 噪声污染; 加强管理，保证营运期噪声达标排放。; 建设单位. 固体废物; 加强管理，保证固废分类收集处置。; 建设单位. 环境监测; 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。; 有资质的环境监测部门. 根据本项目运行期间污染物的产生环节及其采取的污染防治措施，本项目运行期间环境监测工作见表4-22。 表4-22 环境监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 废气; 无组织废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 厂界（上风向一个点位，下风向三个点位）; 每年一次; 委托有资质的监测单位操作. DA001排气筒; 非甲烷总烃、苯、甲苯+二甲苯; 喷浆、干燥废气排放口进出口; 每半年一次. DA002排气筒; 颗粒物; 磨革粉尘废气排放口进出口; 每年一次. 废水; pH、化学需氧量、BOD5、NH3-N、SS; 废水总排口; 每年一次. 噪声; 等效声级; 厂界四周; 每年一次. 十、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单详见表4-23。 表4-23 本项目污染物排放清单 名称; 产生量; 排放量. 废气; 喷浆废气（有组织）; 非甲烷总烃（t/a）; 0.47295; 0.0709. 苯（t/a）; 0.005552; 0.000825. 甲苯及二甲苯合计（t/a）; 0.03551; 0.00533. 磨革粉尘废气（有组织）; 颗粒物（t/a）; 10.8; 0.0972. 喷浆废气（无组织）; 非甲烷总烃（t/a）; 0.05255; 0.05255. 苯（t/a）; 0.0006169; 0.0006169. 甲苯及二甲苯合计（t/a）; 0.003945; 0.003945. 磨革粉尘废气（无组织）; 颗粒物（t/a）; 0.0108; 0.0108. 废水; 生活废水; 废水量（m3/a）; 240; 240. COD（t/a）; 0.072; 0.012. NH3-N（t/a）; 0.006; 0.0012. 固体废物; 磨革、甩软收尘（t/a）; 14.29; 委托有资质单位处理. 边角废料等（t/a）; 30. 废过滤介质（t/a）; 0.3. 废紫外线灯管（t/a）; 0.3. 废料桶（t/a）; 6.4; 由供货厂家回收处置. 废弃化料（t/a）; 0.6; 委托有资质单位处理. 沉淀废渣（t/a）; 0.5; 委托有资质单位处理. 废活性炭（t/a）; 0.371; 委托有资质单位处理. 生活垃圾（t/a）; 6; 送垃圾焚烧发电厂焚烧处理. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷浆废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃、苯、甲苯+二甲苯 | 集气罩+除雾器+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中表面涂装业建议排放值要求：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度60mg/m3，建议去除效率70%的要求 |
|  | 磨革粉尘废气（DA002） | 颗粒物 | 设备自带袋式除尘器+负压收集+15米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 加强车间通风，厂房密闭，磨革房二次密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放限值（颗粒物≤1.0mg/m3）豫环攻坚办[2017]162号文无组织排放限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织监控要求 |
| 水环境 | 厂区废水排口（DW001） | CODcr | 经化粪池预处理后入遂平县第二污水处理厂进一步处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求以及遂平县第二污水处理厂进水水质标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 噪声源隔音、消震，合理布局，厂房隔音 | 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生产过程中产生的一般工业固体废物交专业回收公司或由厂家回收处理；生活垃圾由建设单位集中收集后由环卫部门定期清运；危险废物暂存危废暂存间，由建设单位统一收集委托有危险废物处理资质的单位处理。经上述措施处理后，本项目产生的固体废物均不自行排放，不会对周围环境产生不良的影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 将厂区可能对地下水产生影响的区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中危废间、化料间为重点防渗区，生产车间为一般防渗区，办公室为简单防渗区。防渗措施：工程生产车间内应定期清理，保证设备周围地面清洁，漏油设备底部放置集油托盘，设置围堰，确保无跑冒滴漏的现象发生。一旦发生泄漏，漏液应回收再利用，不能利用的送至有资质的处理单位处理；车间内设置消防设施，生产车间地面均进行硬化；厂区内设置危废暂存间，且按照相应的标准进行密闭及防渗处理，因此固体废物存放过程中不会与土壤直接接触下渗。危险废物收集后全部委托有资质单位进行处理，生活垃圾暂存于垃圾桶交环卫部门处理。在确保各项措施得以落实，并加强厂区的管理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区及四周绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 采取相应的风险防范措施：①加强职工的培训，提高风险防范意识。②针对运营中可能发生的异常现象和存在的风险隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①要求企业做好物料管理台账、废气运行设施管理台账、例行监测台账等环保档案。 ②要求企业在项目建成投产，实际排污前，应根据《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019 年版），申领排污许可证。 ③要求企业按照本环评及排污许可证要求，落实厂区污染源例行监测计划。 ④要求企业做好厂内环境卫生管理，做到厂区、车间整洁，地面无“跑冒滴漏”等情况发生。 ⑤本项目为未批先建项目，环保设施已配备齐全，环评要求尽快签订危废处置协议，加强危废管理。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述， 驻马店贝森皮革制品有限公司年产90万张成品皮革项目工程建设符合遂平县先进制造业开发区发展规划和当地环境管理的要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素， 从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织非甲烷总烃 | - | - | - | 0.0709t/a | - | 0.0709t/a | +0.0709t/a |
|  | 有组织颗粒物 |  |  |  | 0.0972t/a |  | 0.0972t/a | +0.0972t/a |
|  | 无组织非甲烷总烃 |  |  |  | 0.05255t/a |  | 0.05255t/a | +0.05255t/a |
|  | 无组织磨革粉尘 |  |  |  | 0.0108t/a |  | 0.0108t/a | +0.0108t/a |
| 废水 | COD | - | - | - | 0.012t/a | - | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 氨氮 | - | - | - | 0.0012t/a | - | 0.0012t/a | +0.0012t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | - | - | - | 6t/a | - | 6t/a | +6t/a |
| 危险废物 | 甩软和磨革收尘 | - | - | - | 14.29t/a | - | 14.29t/a | +14.29t/a |
|  | 边角废料等 | - | - | - | 30t/a | - | 30t/a | +30t/a |
|  | 废料桶 | - | - | - | 6.4t/a | - | 6.4t/a | +6.4t/a |
|  | 沉淀池废渣 | - | - | - | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废弃化料 |  |  |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废过滤介质 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废紫外灯管 | - | - | - | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废活性炭 | - | - | - | 0.371t/a | - | 0.371t/a | +0.371t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①