- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜改建工程

建设单位（盖章）：河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司

编制日期：            2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	48

四、主要环境影响和保护措施	52

五、环境保护措施监督检查清单	79

六、结论	81

附表

附件、附图

附件：

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  现有工程环保手续

附件4  排污许可证

附件5  土地证及建设用地规划许可证

附件6  环境影响报告表技术函审意见

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  驻马店市生态环境管控单元分布示意图

附图三  河南省“三线一单”成果查询系统项目所属示意图

附图四  遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020年）

附图五  遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）

附图六  项目改建前厂区平面布置图

附图七  项目改建后厂区平面布置图

附图八  厂区分区防渗图

附图九  项目环境保护目标分布图

附图十  现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜改建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-411728-04-01-912392 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨宁 | 联系方式 | 185×××××××× |
| 建设地点 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段 |  |  |
| 地理坐标 | （114度2分11.354秒，33度10分2.766秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921 塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29”“53 塑料制品业 292 其他” |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 遂平县先进制造业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 2311-411728-04-01-912392 |
| 总投资（万元） | 66480 | 环保投资（万元） | 355 |
| 环保投资占比（%） | 0.53 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 新增用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件：《河南省发展和改革委员会关于遂平县产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业﹝2016﹞568号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》 审查机关：原驻马店市环境保护局 审查文件：《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见》（驻环审﹝2017﹞10号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性分析 1、与遂平县产业集聚区总体发展规划的相符性分析 遂平县产业集聚区于2021年更名为遂平县先进制造业开发区，目前遂平县先进制造业开发区新的规划环评于2023年12月1日通过驻马店生态环境局主持的专家评审会议，根据本项目所在遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）图位置可知（见附图五），项目建设满足遂平县先进制造业开发区新的规划环评相关要求，本次评价以《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》、规划环评及批复为准。 1、规划范围 东至经八路，希望大道以北的部分西至陶成路、希望大道以南的部分西至文化路，东南至八里杨南路、西南至丹朱路，北至北环路。规划范围总面积为20km2，其中建成区7.74km2、发展区6.48km2、控制区5.78km2公里。本次工程位于经一路中段，位于该规划范围内。 2、发展定位和发展方向 发展定位：遂平县产业集聚区重点突出食品加工和装备制造两大主导产业。 发展方向：依托现有优势产品和骨干企业，主动承接产业转移，积极引导外部企业入驻，集中布局，扩大规模，提升产业档次，促进产业升级和现代产业分工协作，增强产业竞争新优势，把遂平县产业集聚区建设成以食品和装备制造业为主导，以现代服务业为配套的综合性产业集聚区、国内先进的生态示范工业园区、遂平县经济发展的主要引擎。 本次工程为塑料薄膜制造，与集聚区发展定位不冲突。 3、产业布局 规划形成“两心、两轴、四园、多点”的整体空间结构。 （一）两心 指综合服务中心和商贸物流中心。 （1）综合服务中心 该中心位于前进路与建设东路交叉口，定位为综合服务中心，为整个片区的主中心，以商业金融、商务办公、教育科研为主要功能，提高各项设施建设水平，加强功能混合程度，丰富功能业态。为产业集聚区发展提供强大的动力。 （2）商贸物流服务中心 该中心位于前进路与和幸路交叉口，定位为商贸物流中心，为整个片区的副中心，以商贸物流主要功能，依靠便捷对外交通设施，提高中心的可达性，集聚更多的人流、物流和资金流。有力地推动片区的发展。 （二）两轴 指希望大道和幸路和前进路这两条综合服务轴。 （1）主轴（产业服务轴） 前进路由南至北贯通产业集聚区，是整个园区的发展主轴，定位为集聚区的产业服务轴。道路两侧规划布局商业、商务金融、教育科研、行政办公等综合服务设施，打造先进的生产性服务业，为集聚区提供高效、完善的配套服务；通过公共技术研发中心、高新技术产业孵化器等设施的建设，提高集聚区自主创新能力。前进路产业服务轴的打造，为集聚区又好又快发展奠定了坚实基础。 （2）副轴（交通联系轴） 希望大道为发展副轴，定位为集聚区的交通联系轴。交通联系轴是县城的主干道，能够有效强化城区与产业集聚区之间的交通联系，满足通勤、商务往来、生活物资运输等方面的需求。同时交通联系轴还是产业集聚区与县城中心城区之间的空间联系纽带，强化了整个城市空间的延续性，塑造完整的城市形态。 （三）四园 规划形成农副食品制造、装备制造、仓储物流、新兴产业孵化四类产业园区。结合集聚区现状产业布局情况，合理分布产业园区，农副食品制造产业园分为东园和西园，装备制造产业园分为南园和北园，最终形成六个产业园区的布局形式。 （1）农副食品制造产业园 规划农副食品制造产业园两处，分别位于产业集聚区的东北和西北，产业园总面积约797公顷。 农副食品制造产品园西园布局于产业集聚区的西北，京广铁路以西区域。依托现有面粉、食用油、饲料加工企业，发展以农副食品加工为主，酒饮料制造业，食品制造业为辅的产业园，培育以淀粉及淀粉制品制造、植物油加工、饲料加工、肉制品加工、蔬果加工为主的产业集群。 农副食品制造产业园东园依托现状徐福记、大拇指食品、优好食品等企业打造以食品制造产业为主，以农副食品加工产业为辅的产业园，培育糕点、面包制造，饼干及其他焙烤食品制造，糖果制造、速冻食品制造等产业集群。 （2）装备制造产业园 规划装备制造产业园两处，分别位于产业集聚区南部和中北部，产业园总面积约416公顷。 根据集聚区现状产业发展情况和产业发展潜力研究，装备制造产业园培育以电气机械及器材制造，计算机、通信和其他电子设备制造为主，以专用设备制造产业为辅的产业集群，打造以电气、电子为特色的装备制造产业。 （3）新兴产业孵化园 新兴产业孵化园布局于产业集聚区中部，紧邻产业集聚区综合服务中心，并与中心城区火车站商业中心相邻，满足新兴产业对科研、信息、商务等配套设施的需求，为产业发展提供良好环境和强大的支撑，产业园总面积约96公顷。 新兴产业孵化园以发展新材料产业为主，适当培育节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业。建议集聚区与高校或者科研机构联合建设技术研发中心、产业孵化器等机构，提高集聚区自主创新能力，加速集聚区各产业集群共性技术、高新技术的研发，加速科研成果向生产力的转换。 （4）仓储物流产业园 仓储物流产业园布局于集聚区南部，主要发展现代物流产业，产业园面积约210公顷。建设完善的信息发布流通平台，配套满足于食品企业的冷冻仓储、干燥仓储等仓储设施。仓储物流产业园紧邻货运铁路和南部出城道路，与铁路、高速公路等国家干线交通设施联系便捷，对外交通方便：通过前进路、驿城大道等主干路，与驻马店产业集聚区实现快速连接，促进产业区域协作与协调发展。 （四）多点 指生活配套服务节点和产业配套服务节点。 （1）生活配套服务节点 分别位于汝河南北两侧的配套居住生活区，布局商业、娱乐康体、教育、体育等功能，为配套居住区提供完善的生活服务功能。 （2）产业配套服务节点 紧邻希望大道北侧，布局以商业、行政为主的功能，为产业园区提供必要的服务功能。 本次工程为塑料薄膜制造，与产业集聚区园区布局不冲突，具体位置见附图四、附图五。 4、基础设施 （1）供水 产业集聚区水源遂平县自来水厂提供。 （2）污水排放 集聚区采取雨污分流。集聚区内京广铁路以西区域的污水和奎旺河分洪道以西的污水排入遂平县城市污水处理厂（遂平县第一污水处理厂），集聚区京广铁路以东区域的污水和奎旺河分洪道以东的污水，排入遂平县产业集聚区污水处理厂（遂平县第二污水处理厂）处理。本项目位于经一路中段，位于遂平县第二污水处理厂收水范围内，遂平县第二污水处理厂出水执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终排入奎旺河。目前该污水处理厂正常运行。 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段，选址位于遂平县产业集聚区内，不在集聚区准入负面清单之列（详见以下分析）；项目用地为二类工业用地，符合遂平县城市发展规划和产业集聚区发展规划。 2、环境准入条件相符性分析 项目与遂平县产业集聚区发展规划环境准入负面清单相符性分析见表1-1，与集聚区环境准入条件相符性分析见表1-2。 表1-1 本项目与集聚区环境准入负面清单相符性 类别; 准入条件及负面清单; 是否属于负面清单行业. 限制、禁止引进的项目; 园区必须严格执行《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国家发改委，2013年第 21 号令）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（发展改革委令第 22 号）、《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）等相关政策，禁止建设淘汰类、限制类和禁止类项目，禁止新上不符合产业政策、能耗高的项目; 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）等相关政策，本项目生产工艺及设备不属于限制类及淘汰类和禁止类项目，属允许类，符合国家产业政策要求，符合环境保护政策. 此外，对于达不到进区企业要求的建设项目禁止进入。主要包括：. （1）不符合园区主导产业类型的项目; 本项目为改建项目，属于塑料薄膜制造，虽不属于园区主导产业类型，但与集聚区发展定位不冲突. （2）国家产业政策和工商投资名录中明令禁止的项目; 本项目为塑料薄膜制造，不属于国家产业政策和工商投资名录中明令禁止的项目. （3）技术装备落后、清洁生产水平低、高物耗、高能耗和高水耗的项目; 本项目为改建项目，淘汰现有工程不成熟生产线，技术装备、清洁生产水平均属行业先进水平，不属于高物耗、高能耗、高水耗项目. （4）水、大气污染严重或固废产生量大的项目。比如三类工业和二类工业中的重污染项目；避免引进被国家列为产能过剩的项目；服装行业禁止引进印染项目; 本项目废水、废气经收集处理后均能实现稳定达标排放，对水、大气污染影响较小，不属于产能过剩项目. （5）生产中如含有难降解的有机物; 有毒有害、重金属等物质，不能处理达到接管要求的项目 本项目生产不含有难降解的有机物. 有毒有害、重金属等物质; （6）工艺尾气中含有难处理的有毒有害物质的项目; 本项目工艺尾气不含有难处理的有毒有害物质. （7）禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质的项目; 本项目建设不排放致癌、致畸、致突变物质. （8）禁止建设生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和严重污染环境的项目; 本项目不属于高能耗、高污染项目，生产均采用国内先进设备. （9）限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品等粮食深加工业; 本项目为塑料薄膜制造，不属于粮食深加工业. （10）根据市场需求，严格控制煤化工产能盲目扩大，避免低水平项目重复建设; 本项目不属于煤化工行业，不属于低水平项目. 表1-2 本项目与集聚区准入条件相符性 类别; 集聚区准入条件; 本项目; 相符性. 环境保护准入条件; 园区引进项目时参考《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国家发改委，2013年第21号令）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（发展改革委令第22号）等相关政策，优先引进鼓励类项目; 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十九条第十一款，符合国家产业政策要求; 相符. 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求; 本项目为塑料薄膜制造项目，采用国内先进设备，无淘汰设备，各项排污严格按照标准执行，符合清洁生产要求; 相符. 鼓励建设粮食深加工等符合集聚区功能定位的建设项目; 相符. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目; 相符. 建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术; 相符. 表1-3 本次工程与规划环评审查意见（部分）相符性一览表 审查意见（部分）; 本次工程; 相符性. （二）优化产业结构; 入住项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励符合集聚区功能定位，国家产业政策鼓励的项目入住；禁止建设不符合集聚区功能定位的化工、皮毛鞣制、造纸、印染等污染重的项目；禁止入住涉及铅酸蓄电池、水泥、平板玻璃等环境污染严重项目。; 本项目为塑料薄膜制造，用地类型为工业用地，符合相关产业政策，与集聚区主导产业和产业布局不冲突，不属于禁止入住项目; 相符. （三）尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，逐步提高中水回用率，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对地表水的影响，逐步改善区域水环境质量。集聚区应实施集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用；外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；危险废物要做到安全处置，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 本项目为改建项目，不新增生活污水，纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂处理，气旋塔喷淋废水循环利用不外排，不设置锅炉；固废能妥善处置，不产生二次污染; 相符. （四）严格控制污染物排放; 采取集中供热、调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制大气污染物的排放，抓紧实施污水中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目为改建项目，不新增生活污水，气旋塔喷淋废水循环利用不外排，纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂处理; 相符. （五）建立事故风险防范和应急处置体系; 加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案；在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。; 本次工程建成后及时编制环境风险应急预案; 相符. 根据表1-1、表1-2、表1-3可知，本项目为塑料薄膜制造，与遂平县产业集聚区的发展定位、主导产业不冲突，基础设施能充分依托集聚区的基础设施；符合《产业结构调整指导目录》等要求；本次工程不属于《遂平县产业集聚区总体发展规划》（2016-2020）环境影响报告书提出的负面清单项目，因此，本次工程建设符合《遂平县产业集聚区总体发展规划》（2016-2020）、规划环评和环境影响报告书审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目及生产工艺设备、产品均不在限制类、淘汰类及鼓励类，属于允许类，且项目于2023年11月21日取得遂平县先进制造业开发区管理委员会的备案，项目代码：2311-411728-04-01-912392（备案见附件2），符合国家产业政策要求。 二、本项目与驻马店市“三线一单”相符性分析 《驻马店市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（驻政〔2021〕18号）的相关要求如下： （1）主要内容 （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全市优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 ——优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 建立“1+1+10+58”生态环境准入清单管控体系，两个“1”分别为我市区域环境特征研判和全市生态环境总体准入要求；“10”为市辖县区生态环境总体准入要求；“58”为生态环境管控单元准入清单。 （2）实施和应用 （一）服务经济社会高质量发展。强化“三线一单”生态环境分区管控体系与相关规划的衔接，将其作为产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址等的重要依据，贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动经济社会高质量发展。 （二）推动生态环境高水平保护。将“三线一单”生态环境分区管控作为推进污染防治、生态环境保护、环境风险管控等工作的依据和生态环境监管的重点，强化其在生态、水、大气、土壤、固体废物、环境影响评价、排污许可等环境管理中的应用，深入推进污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善。 （3）相符性分析 ①生态红线 本项目位于河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段，根据项目所在地环境功能区划，项目不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线符合性分析 本次大气环境质量现状评价引用引用2022年遂平县环境空气监测站点的监测数据进行分析，监测结果表明，项目所在地为不达标区。本次地表水环境质量现状评价引用驻马店市环保局网站公示的2022年1~12月份《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的奎旺河-疙瘩刘断面监测数据，其中9月份COD有轻度超标，其余月份各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。本项目营运后废气、废水、噪声均达标排放，对外环境影响较小。因此，采取上述措施后，本项目对环境的影响可以降至最低，项目的建设不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线符合性分析 本项目运营期将消耗一定量的水、电等资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。本项目各生产工序产生的有机废气经“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置/低温等离子体+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒高空排放，废气排放浓度均能达标排放；气旋塔喷淋废水循环利用，不外排，纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂进一步处理达标后外排，对外环境及区域地表水环境造成影响较小；噪声经治理后可实现达标排放，对区域声环境造成影响较小；本项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响较小。实现了废水的减量化和固体废物的资源化，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 根据《驻马店市生态环境管控单元分布示意图》，本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段，所属生态环境管控单元为重点管控单元。该区域管控要求为主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。本项目对产生的各类废气、废水、固废、噪声等均采取了相应的治理措施，通过落实相关生态环境保护措施，可将本项目对生态环境造成的影响降至最低。因此，本项目符合《驻马店市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的相关要求。 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段，对照《驻马店市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目属于重点管控单元（编码：ZH41172820001）。本项目与该文件相关准入要求对照分析见下表。 表1-3 与驻马店市生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 相符性分析; 相符性对比. ZH41172820 001; 重点管控单元; 遂平县产业集 聚区; 空间布局约束; 1、禁止建设大气污染影响较大和耗水量较大的建设项目、禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质的项目。禁止引进印染项目。 2、限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品等粮食深加工业。 3、鼓励能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的食品加工和装备制造产业项目入驻。 4、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。; 1、本项目不属于禁止建设大气污染影响较大和耗水量较大的建设项目、禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质的项目。禁止引进印染项目。2、本项目为塑料薄膜制造，不属于粮食深加工业。3、本项目为塑料薄膜制造，项目满足规划产业布局要求; 符合. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求; 1、本项目为改建项目，无二氧化硫、氮氧化物产生，生产中产生的VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。2、本项目主要污染物排放满足总量减排要求; 符合. 环境风险防控; 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 1、本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业。2、本项目所占地块不属于高关注地块; 符合. 资源利用效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、本次工程为改建项目，清洁生产水平能够达到国内同行业先进水平。2、项目气旋塔喷淋废水循环利用不外排，增加污水回用率; 符合. 因此，本项目符合《驻马店市“三线一单”生态环境准入清单》相关要求。 三、与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》相符性分析一览表 本次项目与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》的相符性分析见下表1-4。 表1-4 相符性分析 重点任务; 本项目情况; 相符性. 大力提升有组织排放治理水平。各省辖市(含济源示范区，下同)生态环境局督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；烟气脱硝采用活性炭(焦)、选择性催化还原(SCR)等高效脱硝技术；工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧(催化燃烧)工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。; 本项目有机废气通过“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置/低温等离子体+活性炭吸附装置”进行处置，通过15m高排气筒排放，活性炭选择碘值不低于800毫克; /克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》的相关要求。 四、与《驻马店市2023年蓝天保卫战实施方案》（驻环委〔2023〕1号）相符性分析 本项目与《驻马店市2023年蓝天保卫战实施方案》相符性分析见下表。 表1-5 与《驻马店市2023年蓝天保卫战实施方案》的相关性分析 方案内容; 本项目情况; 相符性. （五）推进工业企业综合治理; 15.实施工业污染排放深度治理。以水泥、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、岩矿棉、铸造等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目VOCs有机废气采用“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附”/“低温等离子体+活性炭吸附”组合装置进行处理，能够实现稳定达标排放; 相符. 22.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理; 本项目建成后将根据相关要求设置清单台账，做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录上; 相符. 由上表可知，本项目符合《驻马店市2023年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 五、与《驻马店市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（驻环委办【2023】34号）相符性分析 表1-6 与驻环委办【2023】34号相符性分析 方案内容; 本项目情况; 相符性. 遏制“两高”项目盲目发展。严格实施分类管控，严格管控增量项目，改造提升存量项目，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。所有新建、改建、扩建“两高”项目必须严格执行高耗能企业产能减量置换、煤炭消费减量替代、污染物排放总量等制度要求，坚决杜绝节能审查不严、未批先建等现象，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。严格落实国家、省关于大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃(光伏压延玻璃除外)、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能的要求,合理控制煤制气产能规模。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道;具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上; 本项目为改建项目，对照关于印发河南省“两高”项目管理名录(2023年修订)的通知》(豫发改环资(2023)38号)，本项目不属于“两高”类项目。项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求;项目严格落实环评及“三同时”管理，污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等能够达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业B级以上绩效水平; 相符. 大力提升VOCs治理设施去除效率。全面排查VOCs治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCs废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术;高浓度废气优先进行溶剂回收预处理，难以回收的采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加,高温焚烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟(油雾)、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克,蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克,活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上; 本项目有机废气通过“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置/低温等离子体+活性炭吸附装置”进行处置，通过15m高排气筒排放，活性炭选择碘值不低于800毫克; /克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录 相符. 由上表可知，本项目符合《驻马店市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的相关要求。 六、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相符性分析 本次改建项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业绩效分级指标的相符性分析如下所示。 表1-7 与《技术指南》中塑料制品企业绩效分级指标的相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类第十九条第十一款，符合行业产业政策，符合河南省相关政策要求，符合市级规划. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g及以上）； 3、粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 1.同A级第1条要求； 2.同 A 级第2条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.同A级第4条要求； 5.同A级第5条要求。; 1、本项目熔融挤出、铸片、拉伸、电晕等涉VOCs工序均采用密闭设备，且在密闭生产车间内操作，废气有效收集至VOCs气处理系统，车间外无异味；2、本项目VOCs治理采用“气旋塔+（除雾器）+低温等离子体+活性炭吸附/低温等离子体+活性炭吸附”组合工艺进行处理；3、本项目母料生产原料二氧化硅为粉状物料，生产过程中采用负压管道插袋抽取物料的投加方式，产生的粉尘经自带布袋除尘处理后无组织排放，生产过程均在封闭车间内进行；4、废吸附剂采用密闭容器存放于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理，并建立储存、处置台账. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.同A级第1条要求； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.同A级第3条要求； 4.同A级第4条要求; # 1、本项目所用PA6切片存储于密闭包装袋中，存放于原料库内，在非取用状态时封口保持密闭；2、项目母料生产原料二氧化硅为粉状物料，生产过程中采用负压管道插袋抽取物料的投加方式，为气力输送；3、产生VOCs的生产工序和装置均设置有集气罩+集气管道引至VOCs末端处理设施；4、厂区厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3；; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3；2.同A级第2条要求；; 1、厂区非甲烷总烃有组织排放浓度不高于30mg/m3；2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80% A级. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 1、本项目建成后将按照要求安装A级烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目建成后将按照要求建立环保档案. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录。; 本项目建成后将按照要求设置台账记录. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目建成后将按照要求配备专职环保人员. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 建立门禁视频监控系统和台账. 综上，本项目建成后各项指标均能够达到《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品企业B级以上指标要求，符合相关规范要求。 - 本项目与河南省乡镇集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），本项目厂址所在的驻马店市遂平县涉及的乡镇集中式饮用水水源保护区主要有： （1）遂平县车站街道办事处地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （2）遂平县和兴镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围80米的区域。 （3）遂平县沈寨镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 （4）遂平县石寨铺地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （5）遂平县常庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （6）遂平县阳丰乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井连线外围50米的区域。 （7）遂平县花庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （8）遂平县槐树乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 （9）遂平县玉山镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （10）遂平县嵖岈山镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 本项目位于遂平县产业集聚区经一路中段，均不在上述饮用水水源保护区范围内。 八、与备案相符性分析 项目已在遂平县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码:2311-411728-04-01-912392，项目建设与备案相符性分析见下表。 表1-8 本次工程拟建情况与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 拟建情况; 相符性. 建设地点; 驻马店市遂平县河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段; 驻马店市遂平县河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段; 相符. 建设规模及内容; 在现有建设内容上进行改建，生产规模及生产工艺不变。改建内容为:两条幅宽4.2米同步双向拉伸生产线(单线产能5000吨/年，合计1万吨/年)及配套设施、一条幅宽6.6米分步双向拉伸生产线(单线产能1.5万吨/年)、母料生产及配套设施; 在现有建设内容上进行改建，生产规模及生产工艺不变。改建内容为:两条幅宽4.2米同步双向拉伸生产线(单线产能5000吨/年，合计1万吨/年)及配套设施、一条幅宽6.6米分步双向拉伸生产线(单线产能1.5万吨/年)、母料生产及配套设施; 相符. 生产过程; 将原料计量后加入挤出机熔融挤出，熔体经过滤器过滤后从模头流出经铸片辊加工成厚片，再经过双向拉伸，制成高强度、高阻隔BOPA薄膜; 母料生产工艺：PA6切片、二氧化硅-配料搅拌-熔融挤出-冷却切料-干燥-母料； 4.2m同步双向拉伸生产工艺：PA6切片、母料-混合-熔融挤出-铸片-水浴-同步拉伸-牵引电晕-收卷-时效处理-分切-成品检验-成品入库； 6.6m分步双向拉伸生产工艺：PA6切片、母料-混合-熔融挤出-铸片-水浴-异步拉伸-牵引电晕-收卷-时效处理-分切-成品检验-成品入库; 建设单位在进行项目备案时，未体现母料生产工艺流程，未体现详细的生产工艺流程，具体生产过程与备案生产过程一致. 主要设备; 三条双向拉伸薄膜生产线、母料挤出机及配套相应的原料库、整理设备和成品库; 三条双向拉伸薄膜生产线、母料造粒机及配套相应的原料库、整理设备和成品库; 相符. 综上，本项目建设地点、建设规模及内容、生产过程、主要设备与发改委备案一致。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、编制依据 河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司位于河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段，行业类别为塑料薄膜制造，投产于2021年9月，主要从事BOPA薄膜的加工销售，生产规模为年产2.5万吨BOPA薄膜，企业于2020年3月委托河南省正德环保科技有限公司编制完成《河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜项目环境影响报告表》，并于2020年4月7日取得遂平县环境保护局关于报告表的批复，批复文号为遂环评表〔2020〕14号，企业目前建设有6.6m同步拉伸生产线2条，但由于同步双向拉伸技术幅宽6.6m尼龙膜生产线技术不成熟、设备运行不稳定，导致生产出的产品合格率较低，因此，公司拟投资66480万元在原厂区内将2条6.6m同步拉伸生产线改建为两条幅宽4.2米同步双向拉伸生产线（单线产能5000吨/年，合计1万吨/年）及配套设施、一条幅宽6.6米分步双向拉伸生产线（单线产能1.5万吨/年）及配套设施、母料生产及配套设施。该项目已在遂平县先进制造业开发区管理委员会进行了备案（项目代码：2311-411728-04-01-912392）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业——53塑料制品业292”类，其中涉及“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”的需编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表。本项目以PA6切片为原料，生产BOPA薄膜，属“其他”类别，因此本项目应编制环境影响评价报告表。 受河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程内容 本次改建工程在现有车间内进行，原1#生产车间、2#生产车间各有一条6.6m同步拉伸生产线，本次改建工程拟将两条6.6m同步拉伸生产线及相关设备拆除，在1#生产车间内建设2条幅宽4.2米同步双向拉伸生产线及配套设施、母料生产及配套设施，2#生产车间内建设1条幅宽6.6米分步双向拉伸生产线及配套设施，项目生产规模及生产工艺均不变。主要建设内容见下表。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1座1层钢筋砼排架结构，建筑面积15377.18m2，2条幅宽4.2米同步双向拉伸生产线及配套设施、母料生产及配套设施; 依托现有车间，原车间内各有1条6.6m同步拉伸生产线，本次改建工程建设前拆除. 2#生产车间; 1座1层钢筋砼排架结构，建筑面积12530.88m2，1条幅宽6.6米分步双向拉伸生产线及配套设施. 储运工程; 五金仓库; 1座1层，轻钢结构，建筑面积664.56m2，备品备件仓库，生产设备零配件，办公用品暂存; 新建. 成品库; 1座1层轻钢结构，建筑面积2562.56m2; 依托现有成品库. 成品库; 1座1层轻钢结构，建筑面积4212.96m2; 依托现有成品库. 原料库; 1座1层轻钢结构，建筑面积2562.56m2; 依托现有原料库. 公用工程; 供水; 项目用水由市政供水供给; 依托现有供水方式. 供电; 由市政变电所电网供应; 依托现有供电方式. 环保工程; 废气; 1#4.2m同步拉伸生产线熔融挤出、铸片、拉伸工序产生的有机废气经负压收集后通过一套“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放；1#4.2m同步拉伸生产线电晕工序产生的有机废气经负压收集后通过一套“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放；2#4.2m同步拉伸生产线熔融挤出、铸片、拉伸工序产生的有机废气经负压收集后通过一套“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA003）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放；2#4.2m同步拉伸生产线电晕工序产生的有机废气与母料生产工序产生的有机废气及1#在线造粒机产生的有机废气经负压收集后共同通过一套“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA004）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放；3#6.6m异步拉伸生产线有机废气（熔融挤出、铸片、拉伸、电晕工序）与2#在线造粒机产生的有机废气经负压收集后共同通过一套“气旋塔+除雾器+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA005）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA003）排放; 废气处理设施为本次新增，依托原有2根15m高排气筒（DA001、DA002），新增1根15m高排气筒（DA003）. 废水; 纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂，气旋塔喷淋废水循环利用，不外排; 依托现有废水总排放口. 噪声; 基础减振、厂房隔声; /. 固废; 废包装材料收集后暂存于厂区现有固废暂存间内，定期外售；未变脏的废边角料及残次品回用于生产；变脏的废边角料及残次品收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售；废活性炭、废润滑油收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理; 依托厂区现有一般固废暂存间（100m2）及危废暂存间（200m2）. 表2-2 依托工程可行性分析 依托工程; 依托内容; 可行性分析. 主体工程; 1#生产车间; 可依托。建筑面积15377.18m2，本次工程淘汰拆除原有1条6.6m同步拉伸生产线及配套环保设施，可依托面积15377.18m2，能够满足本次改建工程建设需要. 2#生产车间; 可依托。建筑面积12530.88m2，本次工程淘汰拆除原有1条6.6m同步拉伸生产线及配套环保设施，可依托面积12530.88m2，能够满足本次改建工程建设需要. 储运工程; 成品库、原料库; 可依托。一座成品库位于车间东南侧，另一座成品库位于车间东侧中部，原料库位于车间中部，本次改建项目只进行技术淘汰，淘汰现有不成熟生产线，不增加产能及原辅料用量. 公用工程; 现有工程给排水及供电系统; 可依托。现有工程采用市政供水供电，本次工程可依托. 环保工程; 现有一般固废暂存间和危废暂存间; 可依托。厂区现有一般固废暂存间（100m2）和危废间（200m2）目前已使用面积分别为30m2、20m2剩余面积能满足本次工程新增固废量储存要求. 三、产品方案 本次在现有建设内容上进行改建，生产规模及生产工艺不变，项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品厚度（微米）; 年产量（t/a）; 产品用途. 1; BOPA薄膜; 10; 2500; 主要用于各种食品包装塑料，具有极宽的使用温度(一60℃~150℃)，特别适合于蒸煮包装、冷冻 包装、抽真空包装. 2; 15; 20000. 3; 25; 2500. 四、原辅材料用量及能源消耗 本项目BOPA薄膜生产所用原料为PA6切片及母料，本次工程建设有母料生产及配套设施，主要起到减少母料外购，降低企业成本，增加经济效益，提高企业生存能力，阻抗外界或市场影响因素的作用。本项目主要原辅材料用量及能源消耗见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料用量及消耗一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 备注. 主要原料; PA6切片; 24661.5t/a; 中国平煤神马集团提供的专用切片或外购，800kg/包. 辅料; 母料; PA6切片; 351t/a; 市场采购，800kg/包. 二氧化硅; 50.02t/a; 市场采购，25kg/包. 能源; 水; 21171m3/a; 市政管网. 电; 5000万kW·h/a; 市政电网供应. 五、主要生产设备 厂区原有2条6.6m同步拉伸生产线及配套废气治理设施于本次扩建工程建设前全部淘汰拆除，本次项目生产线及配套设施均为新增设备。 本项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. BOPA生产线. 1; 4.2m双向同步拉伸生产线; 4.2m (LISIM) Film LINE; 套; 2. 2; 6.6m异步拉伸生产线; 6.6m (LISIM) Film LINE; 套; 1. 3; 不锈钢料仓; 3m3(4.2m生产线); 个; 2. 1m3(4.2m生产线); 个; 4. 6m3(6.6m生产线); 个; 7. 4; 原料输送系统; /; 套; 2. 5; 薄膜产品包装系统; /; 套; 3. 6; 成品膜卷输送系统; /; 套; 3. 7; 薄膜装卸车; /; 台; 5. 8; 卷芯; 直径400mm，长度5600mm; 套; 40. 直径550mm，长度7600mm; 套; 30. 9; 空压机; GA37VSD=FFA13; 台; 2. GA37FFA8.5; 台; 1. GA75AP-75; 台; 2. 10; 压缩空气缓冲罐; 6m3; 台; 4. 11; 压缩空气干燥器; RS－150AS; 台; 5. 12; 行车; 8t; 台; 1. 2t; 台; 13. 1t; 台; 7. 13; 分切机; 4.2m; 台; 2. 6.6m; 台; 1. 14; 在线破碎机; 100公斤/小时; 台; 2. 300公斤/小时; 台; 2. 15; 离线破碎机; 400公斤/小时; 台; 2. 600公斤/小时; 台; 1. 16; 在线造粒机; 400公斤/小时; 台; 2. 17; 母料造粒机; 400公斤/小时（TS65型）; 台; 1. 18; 双梁行车; 3+3; 台; 2. 5+5; 台; 2. 检验分析设备. 19; 薄膜拉伸性能测试仪; /; 套; 2. 20; 旋转式粘度计; /; 套; 1. 21; 微量水分分析仪; /; 套; 2. 22; 真空恒温箱; /; 套; 2. 23; 薄膜雾度及透过率测试仪; /; 套; 2. 24; 试验柜; /; 套; 20台. 六、劳动定员及工作制度 本次工程不新增职工，在现有工程中调配，现有职工180人，住宿160人，就餐人数180人，年工作日300天，每天三班，每班8小时。 七、公用工程及辅助工程 7.1.给排水 本次工程不新增员工，不新增生活用水。生产用水主要为废气治理设施用水、纯水制备系统用水。废气治理设施用水循环使用不外排，纯水制备系统废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂处理。 （1）废气处理设施用排水 气旋塔自带的循环水池循环水量为10m3/h，240m3/d，72000m3/a。补水率约为循环水量的1.5%，则循环冷却用水补水量为0.15m3/h，3.6m3/d，1080m3/a。循环水循环利用，不外排。 （2）纯水制备系统用排水 项目设置2套软水制备系统，1#生产车间与2#生产车间各一套，采用“砂滤+炭滤+RO机组+定压补水”工艺制备纯水，纯水主要用于冷却塔补水。项目生产过程中冷却水循环使用，本项目设置有循环冷却水系统，全年运行7200小时，2套软水制备系统制备能力分别为100m3/h，2400m3/d、10m3/h，240m3/d。补水率约为制备能力的1.5%，则循环冷却用水总补水量为1.65m3/h，39.6m3/d。项目冷却系统用水量约为7m3/d，则项目纯水机每天产纯水量为46.6m3/d，产水率约为70%，则补水量为66.57m3/d，浓水产生量为19.97m3/d，该软水系统配套-套反渗透清洗系统，反渗透膜定期进行冲洗，冲洗周期约为1个月，清洗废水产生量折算0.4m3/d，则废水产生量为20.37m3/d。废水更换后直接进入遂平县第二污水处理厂集中处理。 图2-1 本项目水平衡图 m3/d 图2-2 本项目改建完成后全厂水平衡图 m3/d 7.3.供电 本项目运营期用电主要用于生产、办公照明等，由市政供电管网供给，可以满足本项目用电需求。 八、厂区平面布置 企业位于驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段，本次改建工程在原车间内进行，不改变厂区总体平面布局。 厂区原平面布置为两座生产车间分别位于厂区中部北侧及中部南侧，原料库位于两座生产车间中间，成品库位于两座生产车间中间，研发楼、销售楼，办公楼位于厂区东北侧，另一座成品库位于厂区东南侧、综合办公楼南侧，危废暂存间位于厂区西南侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 图2-2 母料生产工艺与产污工序 图2-3 薄膜生产工艺与产污工序 1、母料生产工艺简述： PA6切片和二氧化硅均采用风力输送，二氧化硅上料在密闭空间中进行，负压管道插袋直接抽取物料，产生的少量颗粒物经设备自带除尘器处理后无组织排放，PA6切片为塑料颗粒，上料过程中不会产生粉尘。 PA6切片和二氧化硅经配料计量后送至搅拌机中搅拌混合，重力输送到挤出机进行熔融挤出（温度240℃-260℃），熔体进入水槽过水冷却，水循环冷却后温度为常温，冷却之后进入切料机分切，分切之后的母料进入干燥机（电加热，温度80℃左右）中干燥后即为制造薄膜所用的原料母料。 2、薄膜生产工艺简述： （1）PA6切片及母料由负压风机输送到主挤出机料斗、辅挤出机料斗；计量混合后通过重力输送到各挤出机进行熔融挤出（温度240℃-260℃），PA6切片及母料均为塑料颗粒，上料过程中不会产生粉尘。 （2）熔体经过初级过滤器过滤、计量泵计量、过滤器过滤，由模头流延到铸片冷辊（内置冷却水循环，温度保持在15℃）上，经冷却定型成厚片。 （3）经测厚仪测厚，（4.2m同步拉伸）厚片进入水浴工段，膜片经冷却和除水后，进入同步拉伸机，经预热、拉伸、热定型和冷却后获得双向拉伸的薄膜。（6.6m分步拉伸）厚片进入纵向拉伸机经纵向拉伸后再进入横向拉伸，经预热、拉伸、热定型和冷却后获得双向拉伸的薄膜。 （4）经过测厚仪对薄膜测厚，根据测试结果自动调节模头加热器和计量泵转速，以保证薄膜厚度符合要求，然后切去厚度不均的片边，将薄膜进行电晕处理，经分切后，收卷成母卷。 电晕处理原理：利用高频率高电压在被处理的塑料表面电晕放电(高频交流电压高达5000-15000V/m2)，而产生低温等离子体，使塑料表面产生游离基反应而使聚合物发生交联．表面变粗糙并增加其对极性溶剂的润湿性-这些离子体由电击和渗透进入被印体的表面破坏其分子结构，进而将被处理的表面分子氧化和极化，离子电击侵蚀表面，以致增加承印物表面的附着能力。 （5）根据产品规格要求，对母卷进行复卷、分切、整理、包装，成为成品入库。切下的未变脏的薄膜片边及生产中未变脏的破膜，经在线粉碎和离线粉碎后由密闭管道送至废膜回收造粒系统，采用造粒机重新熔融挤出造粒，回用于生产。 二、主要污染工序： 项目运营期主要污染工序见下表。 表2-6 污节点及治理措施一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 1#4.2m同步拉伸生产线; 熔融挤出; 非甲烷总烃; 废气经集中收集后采用“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001）处理; 15m高排气筒（DA001）. 铸片; 非甲烷总烃. 拉伸; 非甲烷总烃. 电晕; 非甲烷总烃; 废气经收集后采用“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002）处理. 2#4.2m同步拉伸生产线; 熔融挤出; 非甲烷总烃; 废气经集中收集后采用“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA003）处理; 15m高排气筒（DA002）. 铸片; 非甲烷总烃. 拉伸; 非甲烷总烃. 电晕; 非甲烷总烃; 废气经集中收集后采用“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA004）处理. 母料生产（熔融挤出工序）; 非甲烷总烃. 1#在线造粒机; 非甲烷总烃. 3#6.6m异步拉伸生产线; 熔融挤出; 非甲烷总烃; 废气经集中收集后采用“气旋塔+除雾器+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA005）处理; 15m高排气筒（DA003）. 铸片; 非甲烷总烃. 拉伸; 非甲烷总烃. 电晕; 非甲烷总烃. 2#在线造粒机; 非甲烷总烃. 母料上料工序; 颗粒物; 母料生产原料所采用的二氧化硅为粉状物料，上料工序采用负压管道（风力输送）直接插袋抽取物料的方式，该工序在密闭空间内进行，产生的少量颗粒物经设备自带的袋式除尘处理后在车间内无组织排放. 废膜破碎工序; 颗粒物; 破碎机内部为密闭状态，产生的颗粒物经设备自带的袋式除尘处理后在车间内无组织排放. 废水; 生产废水; 废水处理设施排水; COD、BOD5、SS、氨氮; 循环水池的水循环利用不外排. 纯水制备产生的废水; 纯水机产生的浓水属于清净下水，可直接排放至污水管网，最后进入遂平县第二污水处理厂处理. 噪声; 车间生产; 车间生产; 设备机械噪声; 厂房隔声、基础减震. 固废; 生产过程; 生产; 废包装材料; 收集后暂存于厂区现有一般固废暂存间内，定期外售. 未变脏的废边角料及残次品; 收集后回用于生产. 变脏的废边角料及残次品; 收集后暂存于厂区现有一般固废暂存间内，定期外售. 废气治理; 废活性炭; 收集后暂存于厂区现有危废暂存间内，定期交由有资质单位处理. 设备检修; 废润滑油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程基本情况 1、项目基本情况 河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司位于驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段，占地面积133337.37m2，主要生产BOPA薄膜，企业项目建设及审批情况见表2-7。 表2-7 企业项目建设及环保审批情况一览表 序号; 时间（年）; 生产规模; 建设内容; 环保手续情况; 验收情况; 建设情况. 1; 2020; 年产2.5万吨BOPA薄膜项目; 建设2条6.6mBOPA双向同步拉伸生产线; 2020年4月7日以遂环评表〔2020〕14号文通过遂平县环境保护局审批; 2022年4月通过竣工环境保护验收; 实际建设2条6.6mBOPA双向同步拉伸生产线. 2; 2021; 河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司排污许可证简化管理; /; 2021年9月24日通过环保主管部门审核，排污单位编码：91411728MA47XA9A7F001X; /; /. 3; 2022; 年产3万吨BOPA薄膜项目; 新建一座生产车间，建设两条BOPA薄膜生产线，总产量为3万t/a; 2022年11月30日以遂环评表〔2022〕14号文通过驻马店市生态环境局遂平分局审批; /; 暂停建设. 企业年产3万吨BOPA薄膜项目目前暂停建设，无实际产排污量，无与本项目有关的原有环境污染问题，因此本次评价不对该项目具体生产内容进行赘述，仅对已建成的年产2.5万吨BOPA薄膜项目进行详细介绍，项目现有工程具体工程内容见下表。 表2-8 现有工程主要建设内容一览表 分类; 工程内容; 项目组成及规模. 主体工程; 1#生产车间; 1座1层钢筋砼排架结构，建筑面积15377.18m2，1条幅宽6.6米同步双向拉伸生产线. 2#生产车间; 1座1层钢筋砼排架结构，建筑面积12530.88m2，1条幅宽6.6米同步双向拉伸生产线. 储运工程; 成品库; 1座1层轻钢结构，建筑面积2562.56m2. 成品库; 1座1层轻钢结构，建筑面积4212.96m2. 原料库; 1座1层轻钢结构，建筑面积2562.56m2. 辅助工程; 综合研发中心; 1座3层钢筋混凝土框架结构，建筑面积3125.05m2. 职工楼; 1座3层钢筋混凝土框架结构，建筑面积2685.33m2. 食堂; 1座2层钢筋混凝土框架结构，建筑面积700m2. 门卫; 1座1层钢筋混凝土框架结构，建筑面积15m2. 公用工程; 供水; 1座1层钢筋混凝土框架结构，建筑面积5566m2; 项目用水由市政供水供给. 供电; 由市政变电所电网供应. 环保工程; 废气; 车间内薄膜成型和边角料造粒工序产生的有机废气收集后采用活性炭吸附+UV光氧催化处理，后经1根15m高排气筒排放 废边角料及残次品粉碎粉碎过程均在封闭设施内进行，产生和排放的粉尘量极少. 废水; 厂区实行雨污分流，雨水排入市政管网，冷却和喷淋塔水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，达标后排入奎旺河. 噪声; 室内放置、减振基础、车间隔声等. 固废; 废边角料及残次品等经造粒后重新返回生产先再利用，废包装材料收集后外售，废滤网及滤渣收集后交由环卫部门处置，生活垃圾收集后交由环卫部门集中处理，废活性炭、废UV灯管、废矿物油收集后暂存于危废暂存间内，定期交由河南金承环保科技有限公司处置. 二、现有工程产品及规模 现有工程产品为BOPA薄膜，生产规模为年产2.5万t，具体产品方案见表2-9。 表2-9 项目现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品厚度（微米）; 年产量（t/a）. 1; BOPA薄膜; 10; 2500. 2; 15; 20000. 3; 25; 2500. 三、现有工程原辅料用量情况及主要设备 公司现有工程原辅料用量情况见表2-10。 表2-10 项目现有工程原辅料用量情况一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 备注. 1; PA6切片; 24996t/a; 中国平煤神马集团提供的专用切片，1000kg/包. 2; 碳酸钙; 200t/a; 市场采购，1000kg/包. 3; 氧化硅; 50t/a; 市场采购，25kg/包. 4; 资（能）源; 水; 20100m3/a; 市政管网. 5; 电; 4875万kW·h/a; 市政电网供应. 公司现有工程主要生产设备见表2-11。 表2-11 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量 台/套; 备注. 1; BOPA双向同步拉伸生产线; 6.6m (LISIM) Film LINE; 2; 薄膜成型设备. 1.1; 不锈钢料仓; 60m3; 2; /. 1.2; 原料输送系统; /; 2; /. 1.3; 薄膜产品包装系统; /; 2; /. 1.4; 成品膜卷输送系统; /; 2; /. 1.5; 薄膜装卸车; /; 4; /. 1.6; 卷芯; 直径450mm，长度7700mm; 2; /. 1.7; 空压机; GA75AP-75; 2; /. 1.8; 压缩空气缓冲罐; 5m3; 2; /. 1.9; 压缩空气储存、气罐; 5m3; 2; /. 1.10; 压缩空气干燥器; RS－150AS; 2; /. 1.11; 空调系统（风柜）; YSZK-150(K-1); 2; /. 1.12; 主线国内配套部份（散件）; /; 2; /. 1.13; 行车; 5T/2T; 2/1; /. 1.14; 高低压配电系统; /; 1; /. 1.15; 分切机; 6.6m/1.6m; 1/1; /. 1.16; 在线造粒回收机; 200公斤/小时; 1; /. 1.17; 离线边料回收造粒机; 300公斤/小时; 1; /. 1.18; 双梁行车; 10吨; 2; /. 2; 检验分析设备. 2.1; 薄膜拉伸性能测试仪; /; 1; /. 2.2; 旋转式粘度计; /; 3; /. 2.3; 微量水分分析仪; /; 1; /. 2.4; 湿热老化箱; /; 4; /. 2.5; 真空恒温箱; /; 4; /. 2.6; 热膨胀系数测试仪; /; 1; /. 2.7; 薄膜雾度及透过率测试仪; /; 1; /. 2.8; 折射率测试仪; /; 1; /. 2.9; 试验柜; /; 20; /. 3; 有机废气处理设备. 3.1; 集气罩+喷淋塔+除雾器+UV光氧催化+活性炭吸附装置; /; 1; /. 3.2; 风机; /; 2; /. 四、现有工程生产工艺概述 图2-4 薄膜生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： （1）原料由罗茨风机输送到主挤出机料斗、辅挤出机料斗；各组分原料计量混合，重力输送到各挤出机进行熔融挤出。 （2）熔体经过初级过滤器过滤、计量泵计量、过滤器过滤，由模头流延到铸片辊上，经冷却定型成厚片。 （3）经测厚仪测厚，厚片进入水槽工段，膜片经冷却和除水后，进入同步拉伸机，经干燥、预热、拉伸、热定型和冷却后获得双向拉伸的薄膜。 （4）经过测厚仪对薄膜测厚，根据测试结果自动调节模头加热器和计量泵转速，以保证薄膜厚度符合要求，然后切去厚度不均的片边，将薄膜进行电晕处理，经分切后，收卷成母卷。 （5）根据产品规格要求，可对母卷进行复卷、分切、整理、包装，成为成品入库。 （6）切下的薄膜片边、生产中的破膜，经粉碎后，采用造粒机重新熔融挤出造粒，成为再生PA粒子，供生产重新使用。 五、现有工程污染物产排情况 本项目现有工程主要产污环节和污染物排放情况见下表。 表2-12 主要产污环节和污染物排放情况一览表 类别; 产生点; 污染物; 污染防治措施; 排放方式. 废气; 投料过程产生的粉尘; 颗粒物; 生产车间封闭; 无组织. 破碎造粒过程中产生的粉尘; 颗粒物; 经自带布袋除尘器除尘后排放. 薄膜成型有机废气; 非甲烷总烃; 经负压密闭收集后经水喷淋+除雾器+UV光氧催化+活性炭吸附进行处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放; 有组织. 造粒有机废气; 非甲烷总烃. 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化系统处理，处理后的油烟废气经专用排气筒引顶排放; /. 废水; 生产; 冷却水和喷淋塔水; 循环使用不外排. 职工; 生活; 生活废水; 经化粪池处理后，通过市政管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，达标后排入奎旺河. 噪声; 生产车间; 机械设备; 噪声; 减震基础、车间隔声. 固废; 生产; 废边角料; 废料; 经收集后回用于生产. 残次品; 残次品. 废气处理; 废活性炭; 分类收集后集中置于危险废物暂存间，定期交由河南金承环保科技有限公司处置. 废UV灯管. 废机油; 废机油. 废包装材料; 废包装材料; 收集后外售. 废滤网及滤渣; 废滤网及滤渣; 经收集后交由环卫部门统一处理. 职工; 生活; 生活垃圾. 六、现有工程污染物排放及达标分析 1、废气 根据其验收检测报告检测结果（2022年3月28日-29日）可知，现有工程废气排放满足相关排放标准要求，废气检测结果见下表： 表2-13 有组织废气检测结果统计一览表 点位名称; 检测日期; 检测周期; 检测位置; 检测频次; 标干流量（Nm3/h）; 非甲烷总烃排放浓度(mg/m3); 非甲烷总烃排放速率(kg/h); 去除效率（%）. 1#线15米高排气筒; 2022.03.28; Ⅰ; 出口; 1; 2.37×104; 2.88; 0.0683; 85.2. 2; 2.40×104; 3.45; 0.0828. 3; 2.35×104; 3.55; 0.0834. 均值; 2.37×104; 3.29; 0.0782. 2022.03.29; Ⅱ; 出口; 1; 2.36×104; 3.74; 0.0883; 85.6. 2; 2.39×104; 2.97; 0.0710. 3; 2.41×104; 3.35; 0.0807. 均值; 2.39×104; 3.35; 0.0800. 2#线15米高排气筒; 2022.03.28; Ⅰ; 出口; 1; 2.29×104; 3.66; 0.0838; 83.9. 2; 2.20×104; 4.03; 0.0895. 3; 2.26×104; 4. 12; 0.0931. 均值; 2.26×104; 3.94; 0.0888. 2022.03.29; Ⅱ; 出口; 1; 2.25×104; 4.31; 0.0970; 83.2. 2; 2.20×104; 3.83; 0.0843. 3; 2.26×104; 4.26; 0.0963. 均值; 2.24×104; 4.13; 0.0924. 表2-14 油烟检测结果统计一览表 名称; 检测日期; 周期; 位置; 频次; （Nm3/h）; 度(mg/m3); 率(kg/h). 油烟排 气筒; 2022.03.28; Ⅰ; 出口; 1; 2.15×103; 0.9; 1.94×10-3. 2; 2.04×103; 0.7; 1.43×10-3. 3; 2.03×103; 0.7; 1.42×10-3. 均值; 2.07×103; 0.8; 1.59×10-3. 2022.03.29; Ⅱ; 出口; 1; 2.08×103; 0.8; 1.66×10-3. 2; 2.15×103; 0.7; 1.51×10-3. 3; 2.14×103; 0.6; 1.28×10-3. 均值; 2.12×103; 0.7; 1.49×10-3. 表2-15 无组织废气检测结果统计一览表 检测日期; 检测点位; 颗粒物（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2022.03.28 （08:42～09:42）; 上风向; 0.299; 0.42. 下风向1#; 0.376; 0.60. 下风向2#; 0.352; 0.69. 下风向3#; 0.427; 0.53. 2022.03.28 （11:33～12:33）; 上风向; 0.263; 0.38. 下风向1#; 0.354; 0.69. 下风向2#; 0.316; 0.52. 下风向3#; 0.384; 0.56. 2022.03.29 （08:38～09:38）; 上风向; 0.248; 0.40. 下风向1#; 0.303; 0.60. 下风向2#; 0.303; 0.49. 下风向3#; 0.346; 0.50. 2022.03.29 （11:30～12:30）; 上风向; 0.255; 0.43. 下风向1#; 0.434; 0.64. 下风向2#; 0.328; 0.71. 下风向3#; 0.372; 0.68. 根据现有工程的废气检测结果可知，现有工程非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中有组织排放浓度限值，油烟排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）相关要求。无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃均能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放浓度限值，能实现达标排放。 2、废水 冷却水和喷淋塔水循环使用不外排，职工生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，达标后排入奎旺河。根据其验收检测报告检测（2022年3月28日-29日），废水检测结果见下表： 表2-16 废水检测结果统计一览表 采样点位; 检测日期; 检测频次; pH（无量 纲）; 温度(℃); 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 悬浮物; 总磷. 废水总排口; 2022.03.28; 1; 7.8; 13.6; 298; 98.4; 22.5; 25; 1.82. 2; 7.6; 13.4; 278; 92.4; 21.3; 37; 1.67. 3; 7.9; 13.2; 269; 90.4; 20.7; 32; 1.59. 4; 7.7; 13.4; 282; 94.4; 23.0; 30; 1.71. 2022.03.29; 1; 7.8; 13.5; 290; 96.5; 22.7; 33; 1.84. 2; 7.8; 13.3; 277; 92.5; 21.9; 27; 1.79. 3; 7.6; 13.2; 283; 94.5; 21.2; 29; 1.76. 4; 7.7; 13.4; 285; 94.5; 20.4; 38; 1.68. 标准 值; 遂平县第二污水处理厂进水水质标准; 6~9; /; 320; 145; 25; 180; /. 根据现有工程的废水检测结果可知，现有工程废水污染物排放均能满足遂平县第二污水处理厂进水水质指标要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表3单位产品基准排水量（m3/t产品）要求。 3、噪声 现有工程噪声主要为设备生产过程产生的噪声，根据其验收检测报告检测（2022年3月28日-29日），厂区噪声检测结果见下表： 表2-17 噪声监测结果统计表 检测日期; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 03月28日昼间; 1; 56; 55; 53. 03月28日夜间; 1; 44; 44; 43. 03月29日昼间; 1; 56; 54; 53. 03月29日夜间; 1; 45; 43; 42. 根据上表结果，可知，厂界东、南、西、北面分别能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，企业生产过程中噪声能实现达标排放。 4、固废 项目固体废物主要为废包装材料、废边角料、残次品、废滤网、废活性炭、废UV灯管、废机油、生活垃圾。 - 生活垃圾：根据建设单位提供资料，项目现有工程生活垃圾产生量为54t/a，交由环卫部门集中处理。 （2）废包装材料：根据建设单位提供资料，项目会产生一定量的废包装材料（废纸箱、打包带等），产生量约为2.5t/a，收集后外售。 （3）废边角料、残次品：项目生产过程中产生的废边角料及残次品回收至造粒工序处理后，回用于生产线。根据建设单位提供资料，项目现有工程废边角料及残次品产生量为50t/a. （4）废活性炭、废UV灯管、废机油：由建设单位提供资料知，项目废活性炭产生量为28.43t/a，废UV灯管产生量为20kg/a，废机油产生量为0.2t/a，均为危险废物，收集后暂存于厂区危废暂存间内，定期交由河南金承环保科技有限公司处理。 （5）废滤网及滤渣：原料在熔融挤出过程中，塑料加热后经过过滤器将废塑料的杂质过滤，过滤网更换频率为每天次换两次，网片中余留物质主要为塑料渣，根据建设单位提供资料，废滤网及滤渣全厂产生量约为0.1t/a，集中收集后交由环卫部门处置。 七、现有工程污染物排放总量 根据现有工程验收监测核算出满负荷生产情况下的实际排放情况，具体见下表： 表2-18 项目主要污染物实际排放量 类别; 污染物; 产生量; 排放量; 批复总量; 排放去向. 废水; 生活污水; 废水量（m3/a）; 4224; 4224; /; 化粪池处理后经市政管网排入遂平县城市污水处理厂处理，经处理达标后的废水最终排入奎旺河. COD（t/a）; 1.26; 0.21; 0.21. NH3-N（t/a）; 0.097; 0.02; 0.02. 固废; 生活垃圾（t/a）; 54; /; /; 交由环卫部门统一处置. 废边角料、残次品（t/a）; 50; /; /; 回用于生产线. 废包装材料（t/a）; 2.5; /; /; 收集后外售. 废活性炭（t/a）; 28.43; /; /; 危废间暂存后交由有资质单位处置. 废UV灯管（kg/a）; 20; /; /. 废机油（t/a）; 0.2; /; /. 废滤网（t/a）; 0.1; /; /; 集中收集后交由环卫部门处置. 废气; 非甲烷总烃（t/a）; 3.5856; 1.053; 1.053; 15m高排气筒（共2根）. 颗粒物（t/a）; 0.1; 0.03; /; 无组织排放. 八、现有工程存在问题及整改意见 根据调查，本项目建设前现有工程生产线拆除，现有工程存在的环保问题及整改意见见下表。 表2-19 现有工程存在问题及整改建议 现有工程存在问题; 整改建议; 整改时限. 固废间堆放有杂物; 一般固废间及危废间不得随意堆放杂物，需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置; 一个月. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据环境空气质量功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价引用2022年遂平县环境空气监测站点的监测数据，项目所在区域城市环境空气达标情况分析见下表。 表3-1 2022年遂平县环境空气质量统计结果 监测项目; 年平均值; 评价标准; 占标率/%; 达标情况. SO2（μg/m3）; 9; 60; 15.0; 达标. NO2（μg/Nm3）; 19; 40; 47.5; 达标. PM10（μg/Nm3）; 79; 70; 112.9; 不达标. PM2.5（μg/Nm3）; 42; 35; 120; 不达标. CO-95（mg/Nm3）; 0.5; 4; 12.5; 达标. O38h-90（μg/Nm3）; 104; 160; 65.0; 达标. 由以上监测数据可知，2022年遂平县环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均值、NO2年平均值、CO24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值、O3日均值第90百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10年平均值、PM2.5年平均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，根据《环境影响评价技术HJ2.2-2018》，项目所在区域判定为不达标区。随着《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》、《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》等相关文件及行动计划的落实实施，项目所在区域环境空气质量将持续改善。 二、地表水环境质量现状 本次工程不新增废水排放，项目区域附近的纳污水体为奎旺河，本次评价引用驻马店市环保局网站公示的2022年1~12月份《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的奎旺河-疙瘩刘断面监测数据对区域地表水环境质量进行分析，详见下表3-2。 表3-2 地表水监测结果统计表 日期; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 2022-01; 15.8; 1.48; 0.208. 2022-02; 14; 0.99; 0.208. 2022-03; 17.5; 1.19; 0.21. 2022-04; 16.3; 1.28; 0.215. 2022-05; 14.3; 1.29; 0.268. 2022-06; 16.8; 0.89; 0.205. 2022-07; 20; 0.95; 0.164. 标准; 30; 1.5; 0.3. 最大超标倍数; /; /; /. 超标频率（%）; 0; 0; 0. 2022-08; 17.8; 0.37; 0.128. 2022-09; 20.2; 0.95; 0.2. 2022-10; 12.3; 0.61; 0.18. 2022-11; 15; 0.78; 0.11. 2022-12; 17.3; 0.81; 0.168. 标准; 20; 1; 0.2. 最大超标倍数; 0.01; /; /. 超标频率（%）; 20; 0; 0. 由上表可知，2022年1月至7月份，奎旺河-疙瘩刘断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，各监测因子满足Ⅳ类标准限值要求；2022年8月至12月份，奎旺河-疙瘩刘断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中9月份COD有轻度超标，其余月份各监测因子满足III类标准限值要求。随着河南省、驻马店市2023年碧水保卫战实施方案等方案的实施，项目所在区域水环境质量将会得到进一步改善。 三、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域属3类区，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准要求。本项目周边50m内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本项目无需进行环境保护目标声环境现状监测。 四、生态环境质量现状 本次改建工程在厂区现有车间内进行，无新增用地。根据现场调查，项目周围主要为企业、村庄，生物资源均为常见种，区域内无珍稀动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物，本项目建成后对周边生态环境造成影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目位于遂平县产业集聚区，调查范围内未涉及国家和省级保护的珍贵野生动、植物。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-5 废水污染物排放标准 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表5所有合成树脂、表9; 颗粒物; 企业边界浓度限值1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 车间或生产设施排气筒最高允许排放浓度60mg/m3. 企业边界浓度限值4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值10mg/m3. 在厂房外设置监控点，监控点处任意一次浓度值30mg/m3. 《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3. 企业边界浓度限值2.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业B级企业; 非甲烷总烃; 有组织排放浓度不高于30mg/m3. 噪声; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18559-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 标准名称; 执行标准; 项目; 限值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 表3; 单位产品基准排水量（m3/t产品）; 4.0. 遂平县第二污水处理厂进; 水水质 /; pH; 6-9. COD; 320mg/L. BOD5; 145mg/L. 氨氮; 25mg/L. 悬浮物; 180mg/L. |
| 总量 控制 指标 | 本项目不新增员工，无新增生活污水；气旋塔喷淋废水循环利用，不外排；本次工程新增两套纯水制备装置，纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂处理，处理达到《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257—2016）表1内公共污水处理系统污水总排口排放限值标准要求后外排，最终排放浓度COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L，本次新增废水排放量为6111m3/a，污染物新增排放量为COD：0.3056t/a，NH3-N：0.0306t/a。 本次工程排放VOCs（非甲烷总烃）排放量9.21t/a（有组织+无组织），以新带老削减量为1.053t/a，本次工程建成后全厂排放量为9.21t/a，相对于现有工程环评批复总量1.053t/a新增了8.157t/a，根据倍量替代原则，本次工程建成后全厂需新增非甲烷总烃总量16.314t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次改建工程利用现有生产车间建设生产线，生产线布置施工期仅涉及设备的安装和调试，无施工期环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 营运 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目废气主要造粒过程中产生的少量粉尘、薄膜成型及造粒过程中的产生的有机废气。 1.1污染源强核算 本次改建工程设置3条生产线，分别为1#4.2m同步拉伸生产线、2#4.2m同步拉伸生产线、3#6.6m异步拉伸生产线，生产能力及规模各为0.5万t/a、0.5万t/a、1.5万t/a，1#4.2m同步拉伸生产线、2#4.2m同步拉伸生产线位于1#生产车间，3#6.6m异步拉伸生产线位于2#生产车间。 1、投料及破碎造粒过程中产生的少量粉尘 ①母料投料过程产生的粉尘 本项目所用原料母料生产所用二氧化硅为粉状物料，上料过程在密闭上料间内进行，上料采用负压管道（风力输送）插袋抽取物料的方式，产生的少量粉尘经设备自带的袋式除尘处理后在车间内无组织排放。本项目母料生产所用的PA6切片为塑料颗粒，上料过程中不会产生粉尘。二氧化硅用量为50.02t/a，根据类行业的经验数据，粉尘的逸散量约占粉状原料用量的0.04%，则粉尘的产生量为0.02t/a。 ②废边角料及残次品粉碎过程中产生的粉尘 生产过程中产生的未变脏的废边角料和不合格产品需要进行重新粉碎进入造粒工序，废边角料由管道直接送至料仓进行简单破碎，根据建设单位提供，回收处理的废边角料、残次品产生量占总产量的0.03%，约为7.5t/a。破碎粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册，4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，塑料薄膜再生粒子干法破碎颗粒物产污系数为475g/t-原料，则粉碎过程中粉尘的产生量为0.0036t/a。破碎机为全封闭运行，自带布袋除尘且粉尘产生量较少，破碎过程中产生的少量颗粒物经设备自带布袋除尘处理后在车间内无组织排放。 2、薄膜成型有机废气 ①母料生产工序有机废气（熔融挤出工序） 项目生产母料所用原料为PA6切片和二氧化硅，塑料粒子均在密封的容器内加热会产生有机废气，以非甲烷总烃为主。污染源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-塑料制品业系数手册》中塑料薄膜制造行业生产工艺（存在加热熔融形式进行薄膜生产的工段）挥发性有机物产污系数为2.5kg/t产品，母料生产规模为400t/a，则母料生产工序产生的挥发性有机废气为1t/a。 ②1#4.2m同步拉伸生产线有机废气（熔融挤出、铸片、拉伸、电晕工序） 项目生产所用的PA6切片及母料均在密封的容器内加热，加热温度不高（290℃以下）且稳定，加工过程原料不分解，产生的废气以非甲烷总烃为主。污染源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-塑料制品业系数手册》中塑料薄膜制造行业生产工艺（存在加热熔融形式进行薄膜生产的工段）挥发性有机物产污系数为2.5kg/t产品，根据现有工程生产经验，各环节有机废气产生比例本次环评按熔融挤出:铸片:拉伸:牵引电晕=20%:20%:20%:40%核算，本次项目1#4.2m同步拉伸生产线生产规模为0.5万t/a，则1#4.2m同步拉伸生产线薄膜成型产生的有机废气（以非甲烷总烃计）为12.5t/a（其中熔融挤出工序产生量约2.5t/a，铸片工序产生量约2.5t/a，拉伸工序产生量约2.5t/a，电晕工序产生量约5t/a）。 ③2#4.2m同步拉伸生产线有机废气（熔融挤出、铸片、拉伸、电晕工序） 项目生产所用塑料粒子均在密封的容器内加热，加热温度不高（290℃以下）且稳定，加工过程原料不分解，产生的废气以非甲烷总烃为主。污染源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-塑料制品业系数手册》中塑料薄膜制造行业生产工艺（存在加热熔融形式进行薄膜生产的工段）挥发性有机物产污系数为2.5kg/t产品，根据现有工程生产经验，各环节有机废气产生比例本次环评按熔融挤出:铸片:拉伸:牵引电晕=20%:20%:20%:40%核算，本次项目2#4.2m同步拉伸生产线生产规模为0.5万t/a，则2#4.2m同步拉伸生产线薄膜成型产生的有机废气（以非甲烷总烃计）为12.5t/a（其中熔融挤出工序产生量约2.5t/a，铸片工序产生量约2.5t/a，拉伸工序产生量约2.5t/a，电晕工序产生量约5t/a）。 ④3#6.6m同步拉伸生产线有机废气（熔融挤出、铸片、拉伸、电晕工序） 项目生产所用塑料粒子均在密封的容器内加热，加热温度不高（290℃以下）且稳定，加工过程原料不分解，产生的废气以非甲烷总烃为主。污染源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-塑料制品业系数手册》中塑料薄膜制造行业生产工艺（存在加热熔融形式进行薄膜生产的工段）挥发性有机物产污系数为2.5kg/t产品，根据现有工程生产经验，各环节有机废气产生比例本次环评按熔融挤出:铸片:拉伸:牵引电晕=20%:20%:20%:40%核算，本次项目3#6.6m同步拉伸生产线有机废气生产规模为1.5万t/a，则3#6.6m同步拉伸生产线有机废气薄膜成型产生的有机废气（以非甲烷总烃计）为37.5t/a（其中熔融挤出工序产生量约7.5t/a，铸片工序产生量约7.5t/a，拉伸工序产生量约7.5t/a，电晕工序产生量约15t/a）。 ⑤造粒有机废气 项目1#、2#生产车间各设置有一台在线造粒机，对生产过程中未变脏的边角料、残次品进行回收利用处理，根据建设单位提供，回收处理的废边角料、残次品产生量占总产量的0.03%，则其1#生产车间产生量为3t/a，2#生产车间产生量为4.5t/a。造粒过程产生的有机废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册，4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，塑料薄膜再生粒子挤出造粒挥发性有机物产污系数为205g/t-原料，则1#生产车间造粒机非甲烷总烃产生量为0.00062t/a，2#生产车间造粒机非甲烷总烃产生量为0.00092t/a。 项目1#4.2m同步拉伸生产线熔融挤出、铸片、拉伸工序产生的有机废气经负压收集后通过一套“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放；1#4.2m同步拉伸生产线电晕工序产生的有机废气经负压收集后通过一套“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放；2#4.2m同步拉伸生产线熔融挤出、铸片、拉伸工序产生的有机废气经负压收集后通过一套“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA003）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA003）排放；2#4.2m同步拉伸生产线电晕工序产生的有机废气与母料生产工序产生的有机废气及1#在线造粒机产生的有机废气经负压收集后共同通过一套“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA004）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA003）排放；3#6.6m异步拉伸生产线有机废气（熔融挤出、铸片、拉伸、电晕工序）与2#在线造粒机产生的有机废气经负压收集后共同通过一套“气旋塔+除雾器+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA005）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 项目废气产污工序与处理设施连接情况见下图： 图4-1 项目废气产污环节与环保设备连接图 废气收集效率按95%计，“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”/“低温等离子体+活性炭吸附装置”处理效率为90%。废气的产生及排放情况详见下表。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污环节; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 风量（m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 排气筒DA001有组织（非甲烷总烃）; 1#4.2m同步拉伸生产线; 熔融挤出; 2.375; 0.33; 65.97; “气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001）; 45000; 1.19; 0.16; 9.90. 铸片; 2.375; 0.33. 拉伸; 2.375; 0.33. 电晕; 4.75; 0.66; 32.99; “低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002）; 20000. 排气筒DA003有组织（非甲烷总烃）; 2#4.2m同步拉伸生产线; 熔融挤出; 2.375; 0.33; 65.97; “气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA003）; 45000; 1.28; 0.18; 14.11. 铸片; 2.375; 0.33. 拉伸; 2.375; 0.33. 电晕; 4.75; 0.66; 75.15; “低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA004）; 20000. 母料生产工序（熔融挤出）; 0.95; 0.13. 1#在线造粒机; 0.000589; 0.000082. 排气筒DA002有组织（非甲烷总烃）; 3#6.6m异步拉伸生产线; 熔融挤出; 7.125; 0.99; 278.98; “气旋塔+除雾器+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA005）; 70000; 3.56; 0.49; 27.90. 铸片; 7.125; 0.99. 拉伸; 7.125; 0.99. 电晕; 14.25; 1.98. 2#在线造粒机; 0.000874; 0.00012. 无组织; 非甲烷总烃; 3.18; 0.44; /; /; /; 3.18; 0.44; /. 颗粒物; 母料投料; 0.02; 0.0028; /; /; /; 0.02; 0.0028; /. 粉碎; 0.0036; 0.0005; /; /; 0.0036; 0.0005; /. 备注：以上工序运行时间为7200h/a 由上表可知，本项目生产工序废气有组织排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限制（非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3、排放速率≤4.0kg/h）要求，满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃的排放建议浓度要求（非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3），同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业B级企业指标非甲烷总烃排放浓度要求（非甲烷总烃排放浓度≤30mg/m3）。无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃均能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放浓度限值要求。 1.2废气污染物排放量核算 表4-2 排放口基本情况表 编号; 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放时长. 经度; 纬度. DA001; 有机废气排放口; 一般排放口; 114.03737783; 33.16847026; 15; 1.1; 常温; 7200h. DA002; 有机废气排放口; 一般排放口; 114.03732419; 33.16697359; 15; 1.1; 常温; 7200h. DA003; 有机废气排放口; 一般排放口; 114.03738856; 33.16796601; 15; 1.1; 常温; 7200h. 大气污染物有组织排放量核算见下表。 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口名称或编号; 污染物; 核算排放浓度 (mg/m3); 核算排放速率 (kg/h); 核算年排放 量(t/a). 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 9.90; 0.16; 1.19. 2; DA002; 非甲烷总烃; 14.11; 0.18; 1.28. 3; DA003; 非甲烷总烃; 33.16; 0.49; 3.56. 大气污染物无组织排放量核算见下表。 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 排放源; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 生产车间; 非甲烷总烃; 豫环攻坚办[2017]162号; 2.0; 3.18. 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）; 1.0; 0.0236. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 9.21. 2; 颗粒物; 0.0236. 表4-6 污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 89.06; 1.48; 0.25; 0.5; 停止生产，故障解决，恢复正常后生产. 2; DA002; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 127.01; 1.60; 0.25; 0.5; 停止生产，故障解决，恢复正常后生产. 3; DA003; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 298.41; 4.45; 0.25; 0.5; 停止生产，故障解决，恢复正常后生产. 备注：假设废气治理设施工作异常，废气处理设施处理效率以10%计 由上表可知，若企业运营期间废气治理设施异常情况下，非甲烷总烃污染物超标排放，同时会加重对周边大气的影响，公司拟建设废气在线监控设施，一旦公司废气出现异常情况，可立即停止生产并对环保设备进行检修排查，应急监测排气筒废气排放达标后方能继续生产。 1.3环境影响及污染防治措施可行性分析 本项目生产工序（熔融挤出、铸片、拉伸、电晕）产生的有机废气经“气旋塔+（除雾器）+低温等离子体+活性炭吸附装置”/“低温等离子体+活性炭吸附装置”处理后，非甲烷总烃排放浓度均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限制（非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3、排放速率≤4.0kg/h）、《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃的排放建议浓度要求（非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业B级企业指标非甲烷总烃排放浓度要求（非甲烷总烃排放浓度≤30mg/m3），项目废气排放对周边环境影响较小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气主要产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施可行性技术见下表。 表4-7 （HJ1066-2019）中污染防治设施可行性技术一览表 排污单位类别; 生产环节; 废气产污环节; 污染物项目; 排放形式; 污染防治设施名称及工艺. 塑料薄膜制造; 吹塑膜、双拉薄膜、流延膜、压延膜; 混料废气、挥发废气; 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产塑 料薄膜：颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物; 有组织 无组织; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术. 本项目生产过程均在封闭车间内进行，且为负压式作业，有机废气经收集后通过“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”/“低温等离子体+活性炭吸附装置”处理，达标后通过15m高排气筒排放。根据上表可知，本项目所采用的末端治理技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中防治要求，属于污染防治可行技术。 - 废水 本次工程不新增员工，无新增生活污水，项目产生的废水主要为废气处理设施排水及纯水制备系统排水。 2.1废水处理设施用排水 本项目所采用的气旋塔内安装有若干个“圆形旋流桶”和高效除雾板。旋流桶最上层的除雾板用来净化水雾，达到脱水雾的目的，含油雾以及粉尘气体在塔内旋流上升与由塔顶喷淋下来的液体充分旋流接触，完成除油以及粉尘的任务；通过离心力的作用，废气中的大颗粒沉入水池，油性物质漂浮在水面，最后由人工捞出清理机壳，这样气体得到净化，达标排放。气旋塔内的水可以继续循环使用，循环水部分被蒸发，故需定期补水。 循环水池，循环水量为10m3/h，240m3/d，72000m3/a。补水率约为循环水量的1.5%，则循环冷却用水补水量为0.15m3/h，3.6m3/d，1080m3/a。循环水循环利用，不外排。 2.2纯水制备系统用排水 项目新增2套软水制备系统，1#生产车间与2#生产车间各一套，采用“砂滤+炭滤+RO机组+定压补水”工艺制备纯水，纯水主要用于冷却塔补水。 项目生产过程中冷却水循环使用，本项目设置有循环冷却水系统，全年运行7200小时，2套软水制备系统制备能力分别为100m3/h，2400m3/d，720000m3/a、10m3/h，240m3/d，72000m3/a。补水率约为制备能力的1.5%，则循环冷却用水总补水量为1.65m3/h，39.6m3/d，11880m3/a。项目冷却系统用水量约为2100m3/a，7m3/d，则项目纯水机每天产纯水量为46.6m3/d，产水率约为70%，则补水量为66.57m3/d，浓水产生量为19.97m3/d，该软水系统配套-套反渗透清洗系统，反渗透膜定期进行冲洗，冲洗周期约为1个月，清洗废水产生量折算0.4m3/d，则废水产生量为20.37m3/d，6111m3/a。废水更换后直接进入遂平县第二污水处理厂集中处理。 表4-8 本项目废水产生及排放情况 类型; 废水量（m3/a）; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施; 接管浓度mg/L; 接管量t/a; 排放去向. 生产废水; 6111; COD; 50; 0.3056; /; 50; 0.3056; 遂平县第二污水处理厂. SS; 50; 0.3056; 50; 0.3056. 表4-9 本项目改建后全厂废水产生及排放情况 类型; 废水量（m3/a）; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施; 接管浓度mg/L; 接管量t/a; 排放去向. 现有工程生活污水; 4224; COD; 300; 1.2672; 化粪池; 298; 1.2588; 遂平县第二污水处理厂. NH3-N; 25; 0.1056; 23.0; 0.0972. SS; 250; 1.0560; 38; 0.1605. BOD5; 120; 0.5069; 98.4; 0.4156. 本次工程生产废水; 6111; COD; 50; 0.3056; /; 50; 0.3056. SS; 50; 0.3056; 50; 0.3056. 2、废水治理设施、排放情况 本项目建设项目废水污染物排放信息见下表： 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 治理设施编号; 治理设施名称; 治理设施工艺. 生活污水; COD、氨氮SS、BOD5; 遂平县第二污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池; 过滤沉淀; DW001; 是; 企业总排口. 生产废水; COD、SS; /; /; /. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 排放口名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万吨/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 废水总排口; DW001; 114.039255; 33.166313; 1.0335; 进入污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; 遂平县第二污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. BOD5; 10. SS; 10. ③措施可行性分析及其影响分析 项目纯水机产生的浓水属于清净下水，可直接排放至污水管网，最后进入遂平县第二污水处理厂处理厂，本次工程废水排放量为6111t/a，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中单位产品基准排水量小于4m3/t产品的要求。 遂平县第二污水处理厂位于遂平县产业集聚区纬一路北侧，谢胡沟南岸，经七路东侧。污水处理规模为2.0万t/d，采用二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，深度处理釆用混凝、沉淀、过滤工艺，污泥处理处置采用机械浓缩脱水后外运与生活垃圾混合填埋工艺、消毒工艺采用二氧化氯消毒工艺。于2016年投入运营，该污水处理厂的收水范围为：遂平县南部城区及产业集聚区，服务面积为10m2，服务人口约10万人，配套建设管网24km。 本项目新增2套纯水制备装置，新增废水排放量约为20.37m3/d（6111m3/a），现有工程生活污水排放量为14.08m3/d（4224m3/a），经化粪池处理后通过市政管网排入遂平县第二污水处理厂处理，本项目排放的废水主要为浓水，水质简单，不含重金属等难降解污染物，产生量占比很小，能够满足遂平县第二污水处理厂收水标准，不会对遂平县第二污水处理厂的处理能力及污染物的处理负荷造成冲击。因此，本项目废水依托遂平县第二污水处理厂处理是可行的。 - 噪声 3.1 噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要为空压机、破碎机、造粒机及生产线设备运行时产生的机械噪声，其源强在80-85dB(A)左右。拟采取的降噪措施主要是设备选型时选用低噪声设备，同时针对不同的噪声源采取减振、消声、隔声等降噪措施。类比有关设备的产噪情况，各声源状况见下表。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 台/套数; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对 位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 1#生产车间; 4.2m (LISIM) Film LINE; 2; 80/1; 基础减震 厂房隔声; 237; 228; 0; 东10; 60.00; 24h; 30; 30.00; 1. 西26; 51.70; 21.70. 南17; 55.39; 25.39. 北15; 56.48; 26.48. 2; 在线破碎机; 1; 85; 350; 224; 0; 东46; 51.74; 24h; 30; 21.74; 1. 西134; 42.46; 12.46. 南6; 69.44; 39.44. 北55; 50.19; 20.19. 3; 在线破碎机; 1; 85; 350; 274; 0; 东46; 51.74; 24h; 30; 21.74; 1. 西134; 42.46; 12.46. 南55; 50.19; 20.19. 北6; 69.44; 39.44. 4; 离线破碎机; 1; 85; 322; 224; 0; 东69; 48.22; 24h; 30; 18.22; 1. 西109; 44.25; 14.25. 南6; 69.44; 39.44. 北55; 50.19; 20.19. 5; 离线破碎机; 1; 85; 322; 274; 0; 东69; 48.22; 24h; 30; 18.22; 1. 西109; 44.25; 14.25. 南55; 50.19; 20.19. 北6; 69.44; 39.44. 6; 在线造粒机; 1; 80; 262; 224; 0; 东132; 37.59; 24h; 30; 7.59; 1. 西44; 47.13; 17.13. 南6; 64.44; 34.44. 北55; 45.19; 15.19. 7; 母料造粒机; 1; 80; 227; 238; 0; 东166; 35.60; 24h; 30; 5.60; 1. 西13; 57.72; 27.72. 南12; 58.42; 28.42. 北49; 46.20; 16.20. 8; 空压机; 3; 85/1; 349; 232; 0; 东59; 49.58; 24h; 30; 19.58; 1. 西120; 43.42; 13.42. 南15; 61.48; 31.48. 北40; 52.96; 22.96. 9; 风机; 1; 80; 314; 277; 0; 东106; 39.49; 24h; 30; 9.49; 1. 西76; 42.38; 12.38. 南53; 45.51; 15.51. 北6; 64.44; 34.44. 10; 风机; 1; 80; 343; 277; 0; 东59; 44.58; 24h; 30; 14.58; 1. 西128; 37.86; 7.86. 南53; 45.51; 15.51. 北6; 64.44; 34.44. 11; 风机; 1; 80; 314; 220; 0; 东106; 39.49; 24h; 30; 9.49; 1. 西76; 42.38; 12.38. 南6; 45.51; 15.51. 北53; 64.44; 34.44. 12; 风机; 1; 80; 343; 220; 0; 东59; 44.58; 24h; 30; 14.58; 1. 西128; 37.86; 7.86. 南6; 45.51; 15.51. 北53; 64.44; 34.44. 13; 2#生产车间; 6.6m (LISIM) Film LINE; 1; 80; 238; 127; 0; 东14; 57.08; 24h; 30; 27.08; 1. 西18; 54.89; 24.89. 南16; 55.9; 25.90. 北14; 57.08; 27.08. 14; 在线破碎机; 2; 85/1; 387; 113; 0; 东13; 62.72; 24h; 30; 32.72; 1. 西166; 40.60; 10.60. 南7; 68.10; 38.10. 北28; 56.06; 26.06. 15; 离线破碎机; 1; 85; 376; 113; 0; 东22; 58.15; 24h; 30; 28.15; 1. 西158; 41.03; 11.03. 南7; 68.10; 38.10. 北28; 56.06; 26.06. 16; 在线造粒机; 1; 80; 367; 113; 0; 东35; 49.12; 24h; 30; 19.12; 1. 西139; 37.14; 7.14. 南7; 63.10; 33.10. 北28; 51.06; 21.06. 17; 空压机; 2; 85/1; 365; 125; 0; 东24; 57.40; 24h; 30; 27.40; 1. 西152; 41.36; 11.36. 南17; 60.39; 30.39. 北16; 60.92; 30.92. 18; 风机; 1; 80; 316; 111; 0; 东72; 42.85; 24h; 30; 12.85; 1. 西95; 40.45; 10.45. 南5; 66.02; 36.02. 北29; 50.75; 20.75. 备注：以厂区西南角水平面为坐标原点。 项目噪声环境影响预测基础数据见下表。 表4-13 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 1.9. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 14.8. 4; 年平均相对湿度; %; 63. 5; 大气压强; hPa; 1009. 6; 地形高差; m; 0，车间地面已平整. 7; 地面覆盖情况; /; 四周均为厂房. 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中点源衰减模式计算，公式计算如下： LA(r)=LA(r0)-20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； r0—参照点离噪声源的距离，m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L——总声压级，dB(A)； Li——单个声压级，dB(A)； n——噪声源数。 根据以上模式，具体噪声预测结果见表4-14。 表4-14 本项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准; 达标分析. 东厂界; 昼夜; 37.24; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准 昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）; 达标. 西厂界; 昼夜; 31.18; /; /; 达标. 南厂界; 昼夜; 45.70; /; /; 达标. 北厂界; 昼夜; 45.11; /; /; 达标. 由上表可知，项目各厂界及敏感点噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求(昼间65dB(A)，夜间55dB(A))。 为了最大程度地减少噪声影响，评价建议采取以下措施来尽量降低噪声： ①尽可能选用效率高、噪音低的设备，并将高噪声设备尽量安排在车间内远离敏感点的一侧； ②在项目生产车间采用隔声门窗； ③加强设备维护，有不正常噪声时立即检修。 本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，经衰减后，对评价区域声环境质量产生影响较小。 - 固体废物环境影响分析 4.1 固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为废包装材料、废边角料及残次品、废反渗透膜、废滤网及滤渣、废活性炭、废润滑油。 （1）废包装材料 根据建设单位提供资料，项目会产生一定量的废包装材料（废纸箱、打包带等），产生量约为2.5t/a，收集后外售。 （2）废边角料及残次品 项目生产过程中会产生废边角料和不合格品，未变脏的废边角料及残次品可回用于生产，根据现有工程生产经验，回收处理的废边角料、残次品产生量占总产量的0.03%，约为7.5t/a。变脏的废边角料及残次品不可回用于生产，在厂区一般固废暂存间暂存后定期外售，根据现有工程生产经验，外售的废边角料及残次品产生量占总产量的1.68%，约为420t/a。 （3）废反渗透膜 项目软水系统采用反渗透工艺，反渗透膜定期进行反冲洗，可重复使用，使用寿命一般为1~2年，当不能满足出水水质要求时需更换新膜，废反渗透膜由供应商更换新膜时直接带走，不在厂区内暂存，废反渗透膜产生量约为0.02t/a。 （4）废滤网及滤渣 原料在熔融挤出过程中，塑料加热后经过过滤器将废塑料的杂质过滤，过滤网更换频率为每天次换两次，网片中余留物质主要为塑料渣，根据建设单位提供资料，废滤网及滤渣产生量约为0.1t/a，集中收集后交由环卫部门处置。 （5）废活性炭 根据现有工程生产运营情况，项目废活性炭产生量约为4.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废物类别：HW49，废物代码：900-039-49，在厂内暂存于危废暂存间，委托具有危废处理资质的单位处理。 （6）废润滑油 项目生产设备日常检修会产生一定量的废润滑油，根据现有工程生产情况，本项目废润滑油产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08（900-214-08），在厂内暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。 - 本项目危险废物产生情况及危险特性见表4-15。 表4-15 危险废物汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废 周期; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.3t/a; 有机废气治理; 固态; 1a; 收集后在厂内危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位无害化处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.4t/a; 设备检修; 固态; 1a. 4.2固废环境管理要求 （1）一般固废管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条的规定，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 厂区现有一座100m2一般固废暂存间，能够容纳现有工程及本次改建工程所产生的一般固体废物，固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，设置图形或文字标识牌，并定期检查和维护。 （2）危险废物管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条的规定，产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 厂区现有1座200m2危废暂存间，能够容纳本次改建工程所产生的危险废物。厂区危险废物暂存间按规定设置环境保护图形标准，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），同时严格按照国家有关危险废物处置规范以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行运行和贮存。 综上所述，项目营运期产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，对周围环境造成影响较小。 五、地下水、土壤影响和环保措施 5.1地下水环境影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目对应行业类别属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 按照厂区现有防渗措施将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。分区防渗见附图八，具体分区情况见表4-16。 表4-16 全厂现有分区防渗措施一览表 分区; 执行区域; 现有防渗措施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行. 一般防渗区; 主要为生产车间、原料库、成品库等; 采用混凝土防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照（GB18598）执行. 简单防渗区; 主要为办公楼、研发楼等; 采用混凝土铺设; 一般地面硬化. 由上表可知，厂区现有各构筑物分区防渗措施，正常情况下不会发生泄漏，因此本项目对地下水环境影响不大。 5.2土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，项目为“其他行业”类，为I类项目，可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险 环境风险分析的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响降低至可接受水平。 6.1、风险调查 本项目涉及风险物质主要为废润滑油，存放在危废暂存间内。 6.2、环境风险潜势初判 本项目营运过程中涉及到的风险物质主要为废润滑油，依照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1“突发环境事件风险物质及临界量清单”，计算所涉及的每种危险物质在项目范围内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 表4-17 建设项目Q值确定表 危险物质名称; 最大储量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 废润滑油; 0.4; 2500; 0.00016. # 由上表可知，本项目Q值为0.00016＜1，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C中说法，项目风险等级判定为Q0，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中“表1危险化学品名称及其临界量”，不构成重大危险源，本项目环境风险潜势为Ⅰ，则项目环境风险评价可开展简单分析。 6.3环境风险分析 本项目涉及的风险物质主要为废润滑油。 表4-18 项目涉及风险物质的理化性质及危险特性表 名称; 理化性质; 危害特性. 废润滑油; 熔点(°C)-95.3~-94.3，沸点(°C)69，相对密度(水=1)0.66相对蒸气密度(空气=1)2.97，饱和蒸气压(kPa)17(20°C)，燃烧热(kj/mol ) -4159.1，临界温度(°C)234.8，临界压力(MPa)1.09，辛醇/水分配系数1.9闪点(°C)-22，引燃温度(°C)225，爆炸下限(%)1.1，爆炸上限(%)7.5，溶解性:不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂; 健康危害(急性、慢性):本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎急性中毒:吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性慢性中毒:长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退;其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢. 根据上述分析，项目风险环境危害主要为废润滑油泄漏污染土壤环境。厂区废润滑油存放在为危废暂存间内，一次存放量比较少，且危废间地面进行了防渗处理、设置了围堰，造成的环境风险较小、可控 6.4环境风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，本项目拟采取风险防范措施： a.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 b.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 物料泄漏事故防范措施 a、合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及办公区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001年版）的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。 b、工艺设备的布置能满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道。 c、加强工厂安全管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全。 d、需要有专门的人员负责质量管理工作，对工作生产的全过程实施相关质量监督，对做好有效的记录工作。 e、配备足够的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。 f、必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度，火源电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火工作。 g、易燃易爆区严禁明火、金属摩擦、撞击，配备防爆设备和工具，加强通风。 h、防止机械着火源；控制高温物体着火源，电气着火源以及化学着火源；划定禁火区。若本项目中废气处理设施设备损坏，应立即停止生产，迅速采取措施修理设备，最大程度地降低污染物对大气的影响。停电时，如果生产正在进行，仍可将物料留在生产线内，待正常供电后可继续进行。因此，只要操作得当，停电不会造成大气污染物事故排放。 i、危废暂存间设置有防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，废润滑油收集至专用容器内。 通过上述预防措施，评价认为能够最大限度的减少营运期风险事故的发生。本项目建成后应持续实施风险防范措施，并保证各生产及风险防范设备、设施良好运行。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜改建工程. 建设地点; （河南）省; （驻马店）市; （）区; （遂平）县; （产业集聚区）园区. 地理坐标; 经度; 114°2′11.354″; 纬度; 33°10′2.766″. 主要危险物质及分布; 危废暂存间废润滑油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废润滑油泄漏影响土壤环境. 风险防范措施要求; 废机油存放在危废暂存间内，危废暂存间设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失等措施. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目Q=0.000052，环境风险潜势为Ⅰ。只进行简单分析. 七、营运期监测计划 7.1环境监测目的 环境监测是环境保护工作的基础。制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，了解区域环境污染状况，掌握环境污染动态变化规律，积累长期环境监测数据，评价各项污染减缓措施的有效性，验证环境影响预测的准确性，为项目的环境管理和环境质量的后评估提供依据。 7.2环境监测机构 建议本项目营运期的环境监测工作委托当地有资质的环境监测公司承担，建设单位与环境监测公司要签订环境监测合同，以保证监测计划的顺利实施。 7.3环境监测计划和重点 本项目是在现有生产厂区内进行改建，不需进行开挖土地等基础建设，仅作简单装修及设备安装即可营运。主要工程内容包括对车间内部设备安装，局部调整车间布局等工作，施工期对周围环境的影响较小，而且随着施工期的结束，环境污染影响将会消失；因此，工程施工期不进行有关的环境监测工作。 根据工程实际情况，环境监控重点是对项目运行期废气、噪声等环境污染因素的监测。 7.4营运期监测计划 废气监测：本项目主要产生的废气为非甲烷总烃、颗粒物。 噪声监测：在厂界周围布设4个噪声测点，每季度监测一次。监测因子为等效连续A声级LAeq。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目属于其中的“二十四、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292”。其中“年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921”实施“简化管理”行业。本次环评主要参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定制定项目运行期环境监测计划，具体监测计划见下表。 表4-20 项目运营期监测计划表 种类; 监测点位; 监测指标; 检测频次; 执行排放标准. 废气; 排气筒（DA001）出口; 非甲烷总烃; 每年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、豫环攻坚办[2017]162号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 排气筒（DA002）出口; 非甲烷总烃; 每年一次. 排气筒（DA003）出口; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 颗粒物; 每年一次. 废水; 废水总排放口 （DW001）; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN; 每年一次; 遂平县第二污水处理厂进水水质标准（COD：320mg/L、BOD5：145mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：25mg/L）. 噪声; 四周厂界; 等效声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 八、项目改建完成后污染物产排“三本账” 本次项目改建完成后各污染物产排三本账见下表。 表4-21 工程“三本账”一览表 类型; 污染物名称; 现有工程（t/a）; 本次改建工程（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本项目建成后排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 1.053; 9.21; 1.053; 9.21; +8.157. 颗粒物; 0.03; 0.0236; 0.03; 0.0236; -0.0064. 废水; COD; 0.21; 0.3056; /; 0.5156; +0.3056. NH3-N; 0.02; 0.0306; /; 0.0506; +0.0306. 固体废物; 生活垃圾; 54; /; /; 54; /. 废包装材料; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5; 0. 废边角料、残次品; 50; 427.5; 50; 427.5; +377.5. 废活性炭; 28.43; 4.3; 28.43; 4.3; -24.13. 废UV灯管; 20kg/a; /; 20kg/a; 0; -20kg/a. 废润滑油; 0.2; 0.4; 0.2; 0.4; +0.2. 废滤网及滤渣; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; -0.1. 九、环保投资估算及“三同时” 本项目总投资66480万元，其中环保投资为355万元，占总投资的0.53%。本项目环保投资估算一览表见下表4-22。 表4-22 环保投资一览表 污染物分类/工序; 环保设施; 投资费用（万元）. 废气; 1#4.2m同步拉伸生产线; 熔融挤出; 封闭生产车间，各设备上方均设置集气罩; 废气经集中收集后采用“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001）处理; 15m高排气筒（DA001）; 350. 铸片. 拉伸. 电晕; 废气经收集后采用“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002）处理. 2#4.2m同步拉伸生产线; 熔融挤出; 废气经集中收集后采用“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA003）处理; 15m高排气筒（DA003）. 铸片. 拉伸. 电晕; 废气经集中收集后采用“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA004）处理. 母料生产（熔融挤出）. 1#在线造粒机. 3#6.6m同步拉伸生产线; 熔融挤出; 废气经集中收集后采用“气旋塔+除雾器+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA005）处理; 15m高排气筒（DA002）. 铸片. 拉伸. 电晕. 2#在线造粒机. 母料上料工序; 母料生产原料所采用的二氧化硅为粉状物料，上料工序采用负压管道（风力输送）直接插袋抽取物料的方式，该工序在密闭空间内进行，产生的少量颗粒物经设备自带的袋式除尘处理后在车间内无组织排放. 废膜破碎工序; 破碎机内部为密闭状态，产生的颗粒物经设备自带的袋式除尘处理后在车间内无组织排放. 废水; 废水处理设施排水; 循环水池的循环水循环利用不外排; /. 纯水制备系统排水; 纯水机产生的浓水属于清净下水，可直接排放至污水管网，最后进入遂平县第二污水处理厂处理; /. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声等; 5. 固废; 废包装材料; 收集后暂存于厂区现有固废暂存间（100m2）内，定期外售; /. 废滤网及滤渣; 收集后交由环卫部门处理; /. 未变脏的废边角料及残次品; 回用于生产; /. 变脏的废边角料及残次品; 收集后暂存于厂区现有固废暂存间（100m2）内，定期外售; /. 废活性炭; 厂区现有1座200m2危废暂存间; /. 废润滑油. 项目环保投资总计; 355. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 （编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#4.2m同步拉伸生产线 | 熔融挤出 | 非甲烷总烃 | 封闭生产车间，各设备上方均设置集气罩 | 废气经集中收集后采用“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001）处理 | 15m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、豫环攻坚办[2017]162号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业B级企业指标非甲烷总烃排放浓度要求（非甲烷总烃排放浓度≤30mg/m3） |
|  |  | 铸片 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电晕 |  |  | 废气经收集后采用“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002）处理 |  |  |
|  | 2#4.2m同步拉伸生产线 | 熔融挤出 | 非甲烷总烃 |  | 废气经集中收集后采用“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA003）处理 | 15m高排气筒（DA003） |  |
|  |  | 铸片 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电晕 |  |  | 废气经集中收集后采用“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA004）处理 |  |  |
|  | 母料生产（熔融挤出） |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  | 1#在线造粒机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#6.6m同步拉伸生产线 | 熔融挤出 |  |  | 废气经集中收集后采用“气旋塔+除雾器+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA005）处理 | 15m高排气筒（DA002） |  |
|  |  | 铸片 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电晕 |  |  |  |  |  |
|  | 2#在线造粒机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 母料上料工序 |  | 颗粒物 | 母料生产原料所采用的二氧化硅为粉状物料，上料工序采用负压管道（风力输送）直接插袋抽取物料的方式，该工序在密闭空间内进行，产生的少量颗粒物经设备自带的袋式除尘处理后在车间内无组织排放 |  |  |  |
|  | 废膜破碎工序 |  |  | 破碎机内部为密闭状态，产生的颗粒物经设备自带的袋式除尘处理后在车间内无组织排放 |  |  |  |
| 地表水环境 | 废水处理设施排水 |  | 循环水池的循环水循环利用不外排 |  |  | 遂平县第二污水处理厂收水水质要求（COD≤320mg/L、BOD5≤145mg/L、SS≤180mg/L、氨氮≤25mg/L） |  |
|  | 纯水制备系统排水 |  | 纯水机产生的浓水属于清净下水，可直接排放至污水管网，最后进入遂平县第二污水处理厂处理 |  |  |  |  |
| 声环境 | 项目运营期主要噪声源为空压机、造粒机、破碎机等设备噪声，通过基础减振厂房隔声等措施降低噪声源，通过距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废包装材料 |  | 收集后暂存于厂区现有固废暂存间（100m2）内，定期外售 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |
|  | 废滤网及滤渣 |  | 收集后交由环卫部门处理 |  |  |  |  |
|  | 未变脏的废边角料及残次品 |  | 回用于生产 |  |  |  |  |
|  | 变脏的废边角料及残次品 |  | 收集后暂存于厂区现有固废暂存间（100m2）内，定期外售 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  | 200m2危废暂存间1座 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①危废暂存间重点防渗区：危废暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597‐2023)要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②生产车间、原料库、成品库等为一般防渗区：采用混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照（GB18598）执行 ③办公楼、研发楼等简单防渗：一般地面硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①生产车间风险防范措施 生产车间具有良好的通风设施，排风系统需安装防火阀。厂房的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求，并定期检查。加强安全知识教育，配备消防器材、备用应急电源和消防通道，定期进行消防演练。 ②贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明 和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守 危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气（排气筒及无组织）、废水及厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求设置采样口。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜改建工程建设符合驻马店市遂平县产业集聚区发展规划和当地环境管理的要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.053t/a | / | / | 9.21t/a | 1.053t/a | 9.21t/a | +8.157t/a |
|  | 颗粒物 | 0.03t/a | / | / | 0.0236t/a | 0.03t/a | 0.0236t/a | -0.0064t/a |
| 废水 | COD | 0.21t/a | / | / | 0.3056t/a | / | 0.5156t/a | +0.3056t/a |
|  | NH3-N | 0.02t/a | / | / | 0.0306t/a | / | 0.0506t/a | +0.0306t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 54t/a | / | / | / | / | 54t/a | / |
|  | 废包装材料 | 2.5 | / | / | 2.5t/a | 2.5t/a | 2.5t/a | 0t/a |
|  | 废边角料及残次品 | 50t/a | / | / | 427.5t/a | 50t/a | 427.5t/a | +377.5t/a |
|  | 废活性炭 | 28.43t/a | / | / | 4.3t/a | 28.43t/a | 4.3t/a | -24.13t/a |
|  | 废UV灯管 | 20kg/a | / | / | / | 20kg/a | 0kg/a | -20kg/a |
|  | 废润滑油 | 0.2t/a | / | / | 0.4t/a | 0.2t/a | 0.4t/a | +0.2t/a |
|  | 废滤网及滤渣 | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a | 0.1/a | 0.1t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①